ЗАДАНИЕ

на комплексное проектирование

для жилой застройки, расположенной в Московской области,

Красногорском районе, вблизи п. Нахабино,

на земельных участках с кадастровыми номерами:

50:11:0030102:3711,

50:11:0030102:3716,

50:11:0030102:3719,

50:11:0030102:3734,

50:11:0030102:3733

| № п/п | Основные сведения и требований | Содержание основных сведений и требований |
| --- | --- | --- |
|  | Раздел I. ОБЩИЕ ДАННЫЕ |  |
| 1.1 | Название объекта | «Комплексная жилая застройка с объектами инфраструктуры на земельных участках с кадастровыми номерами: 50:11:0030102:3711, 50:11:0030102:3716, 50:11:0030102:3719, 50:11:0030102:3734, 50:11:0030102:3733 по адресу: Московская область, Красногорский р-н, вблизи р.п. Нахабино |
| 1.2 | Сведения об объектах проектирования | Объекты проектирования в расположены в составе комплексного развития территории, в составе: УБ 20, УБ 25, УБ 28 |
| 1.3 | Адрес, место расположения объекта, сведения о земельных участках. | Территория проектирования расположена по адресу: Московская область, Красногорский район, вблизи р.п. Нахабино, земельные участки с кадастровыми номерами: 50:11:0030102:3711, 50:11:0030102:3716, 50:11:0030102:3719, 50:11:0030102:3734, 50:11:0030102:3733. Территория проектирования расположена в границах Комплексного развития территории, для которого утверждена документация по планировке территории. Площадь территории проектирования 1 этапа (эскиз застройки территории) составляет 5,3 га. Площадь территории проектирования 2 и 3 этапов составляет 3.4 га. |
| 1.4 | Заказчик | ООО «СЗ «РКС-Нахабино» в лице ООО «РКС-Москва» |
| 1.5 | Источник финансирования | За счет собственных и/или привлеченных (заемных) средств |
| 1.6 | Вид строительства | Новое строительство |
| 1.7 | Функциональное назначение и тип здания | Жилой комплекс с подземной автостоянкой и встроенно-пристроенными коммерческими помещениями в уровне первого этажа. Класс – «Комфорт+» для УБ 20 и УБ 28, «Комфорт+/Бизнес-» для УБ 25 (урбан-виллы повышенной комфортности) |
| 1.8 | Описание проекта и стадии разработки | Жилой комплекс из домов средней этажности расположен в западной части городского округа Красногорск Московской области в рабочем поселке Нахабино в 13 км от МКАД. Концепция проекта предлагает загородную жизнь с городским комфортом – среднеэтажные дома на закрытой территории в природном окружении с панорамными окнами, террасами и готовой отделкой. Стадия проекта: - Разработан и утвержден ППТ на всю территорию застройки (см. приложение с ППТ); - Разработан АХО, предусматриваемый к соблюдению на всех очередях строительства; - 1-я очередь выходит на строительство (получено РНС). В рамках текущей работы над 2-й и 3-й очередями строительства планируется пересмотр подхода к формированию урбан-блоков с изменением морфотипа застройки с целью улучшения продуктовых характеристик и эффективности очереди; разработка для новой очереди строительства концепции, ПД, РД |
| 1.9 | Сведения об участке строительства | Территория проектирования расположена в зоне КРТ-21, для которой утверждена документация по планировке территории. |
| 1.10 | Особые сведения о земельном участке | При разработке проектных решений, посадки и привязки к территории необходимо учесть границу зон допустимого размещения объектов капитального строительства*, которые предназначены для строительства ОКС, а также для прокладки сетей инженерно-технического обеспечения. *зона допустимого размещения объектов капитального строительства не является «линией застройки». |
| 1.11 | Технико-экономические показатели | Основные технико-экономические показатели будут уточнены в процессе проектирования (в том числе и на более поздних стадиях проектирования). ТЭП по жилой застройке возможно перераспределять в рамках одной очереди. Площадь застройки принять константой в соответствии с утвержденным ППТ. Предварительные ТЭП проектируемой застройки: Урбан Блок № 20 (УБ 20) – 2 очередь. Площадь ЗУ** - 12 875 кв.м; Площадь застройки – 3 750 кв.м; Суммарная поэтажная площадь (ГНС) – 19 952 кв.м. Площадь квартир – 11 748 кв.м Площадь коммерческих помещений (БКФН) – 830 кв.м Количество квартир (предварительно) – 267 шт. Этажность – 1-4-6-8.. Урбан Блок № 25 (УБ 25) – 2 очередь. Площадь ЗУ** - 17 192 кв.м; Площадь застройки – 5 230 кв.м; Суммарная поэтажная площадь (ГНС) – 28 357 кв.м. Площадь квартир – 17 322 кв.м, в том числе 4965 кв.м в урбан-виллах Площадь коммерческих помещений (БКФН) – 1 052 кв.м Количество машино-мест в подземной А/С – не менее 140 м/м. Количество квартир (предварительно) – 355 шт. Этажность – 1-4-6-8 + 1 подземный этаж.. Урбан Блок № 28 (УБ 28) – 3 очередь. Площадь ЗУ** - 19 102 кв.м; Площадь застройки – 5 328 кв.м; Суммарная поэтажная площадь (ГНС) – 29 569 кв.м. Площадь квартир – 18 132 кв.м Площадь коммерческих помещений (БКФН) – 988 кв.м Количество машино-мест в подземной А/С – не менее 75 м/м. Количество квартир (предварительно) – 413 шт. Этажность – 1-4-6-8 + 1 подземный этаж.. ** Площадь земельных участков согласно ГКУ. |
| 1.12 | Указания о выделении очередей проектных работ | Работа выполняется в 3 этапа: 1 этап. Предпроектная проработка 2-й и 3-й очередей строительства (УБ №20, №25, №28) - Площадь территории - 5,3 га (Урбан Блоки: УБ 20, УБ 25, УБ 28). - Продаваемая площадь квартир - 47 202 кв.м 2 этап. Проектная документация для 2-й очереди строительства УБ 20 и УБ 25 - Площадь территории - 3,4 га (Урбан Блоки: УБ 20, УБ 25). - Продаваемая площадь квартир - 29 070 кв.м 3 этап. Рабочая документация для 2-й очереди строительства УБ 20 и УБ 25. - Площадь территории - 3,4 га (Урбан Блоки: УБ 20, УБ 25). - Продаваемая площадь квартир - 29 070 кв.м |
| 1.13 | Срок выполнения работ | Срок выполнения: 1 этап - 30 календарных дней, без учета времени на согласования заказчиком 2 этап - 120 календарных дней, без учета времени на согласования заказчиком 3 этап - 180 календарных дней, без учета времени на согласования заказчиком Общий срок начала работ - 15.10.2025 |
| 1.14 | Стоимость работ и условия оплаты | Поэтапное авансирование - не более 30% Сроки начала каждого этапа - по письму заказчика |
| 1.15 | Исходные данные | - Продуктовые принципы проекта, включая задание на квартирографию и дизайн-код (далее – ППП); - Задание на коммерческие помещения, разрабатываемое Заказчиком (в качестве исходных данных для учета в стратегии коммерции); - Материалы проекта планировки территории Комплексного развития территории, в том числе: проект межевания территории, границы допустимого размещения объектов капитального строительства; - Схема транспортного обслуживания; - Буклет АХО; - Эскиз мастер-плана (далее – МП), подготовленный командой Продукта; - Габариты секций, использованных при разработке Эскиза МП; - Инженерно-геодезические изыскания; - СПОЗУ корпусов 9 и 15 (1 очередь). - Выписки ЕГРН, ГПЗУ |
| 1.16 | Состав выполняемых работ | 1 ЭТАП. ПРЕДПРОЕКТНАЯ ПРОРАБОТКА 1.1 Эскиз застройки (мастер-план) территории 2-й и 3-й очередей строительства (УБ №20, №25, №28) Оценка текущей посадки согласно ППТ и пересмотр подхода к формированию урбан-блоков с изменением морфотипа застройки с целью улучшения продуктовых характеристик и эффективности очереди. 1.1 Комплексный анализ территории • Градостроительный контекст • Особенности территории • Схема ситуационного плана территории • Функциональная схема окружения • Маршруты пешеходных потоков • Схема транспортной доступности территории • Схема движения пожарной техники • Инсоляционная схема территории • Анализ инженерных систем • Схема действующих ограничений на территории 1.2. Эскиз застройки территории; 1.3. Схема фазирования (очередности реализации); 1.4. Схема зон благоустройства; 1.5. Схема внутриквартального движения транспорта и пешеходов; 1.6. Схема транспортного обслуживания; 1.7. Схема парковочной стратегии (обеспеченность парковками); 1.8. Схема этажности; 1.9. Схема используемых секций; 1.10. Основные технико-экономические показатели 1.11. Коэффициенты эффективности планировочных решений; 1.12. Схема инсоляционных фронтов; 1.13. Схемы планировочной организации земельного участка, совмещенной со схемой транспортной организации территории в формате DWG (с отображением проектируемого объекта, элементов благоустройства и разбивкой по слоям) 1.2. Стратегия размещения коммерции для 2-й и 3-й очередей строительства (УБ №20, №25, №28) Определение активных фронтов застройки, транспортных и пешеходных потоков, точек притяжения. 1.2.1 Портрет целевой аудитории (исходные данные о целевой аудитории представлены в книге продуктовых принципов проекта); 1.2.2 Схема формирования интенсивности потоков с указанием внешних точек притяжения в окружении; 1.2.3 Выбор модели сценария жизни (активный центр, тихий центр, клубный формат, районный центр, мини-город, эко-кластер); 1.2.4 Схема перспективных потоков и распределения активности уличных фронтов застройки. 1.3. Подготовка буклета АХО для 2-й и 3-й очередей строительства (УБ №20, №25, №28). На основе АХО 1-й очереди, согласованного ГлавАрхитектурой МО, с использованием указанных фасадных решений и материалов. 2 ЭТАП. РАЗРАБОТКА ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ОБЪЕКТА для 2-й очереди строительства (УБ №20, №25 — 29 070 кв.м) 2.1. Подготовка буклета АГО Состав буклета АГО выполнить в соответствии с требованиями МО. 2.2 Разработка проектной документации объекта Состав проектной документации выполнить в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 г. №87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» (с действующими изменениями и дополнениями). 3 ЭТАП. РАЗРАБОТКА РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ОБЪЕКТА для 2-й очереди строительства (УБ №20, №25 — 29 070 кв.м) Состав рабочей документации выполнить в соответствии с ГОСТ Р 21.1101-2013 СПДС. |
| 3 | Раздел III. РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТ |  |
| 3.1 | Количество экземпляров документации, выдаваемых Заказчику | Материалы проекта в электронном виде передаются заказчику в форматах: ЭТАП 1 1. Презентация проекта в формате .pdf 2. Чертежи мастер-плана в формате .dwg 3. Таблица расчетов основных ТЭП в формате .xls, содержащая след.данные: - устойчивая система расселения, к которой относится территория разработки планировочного решения; - площади ЭПС; - площади зданий в ГНС для каждого планируемого ОКС; - коэффициенты перехода к общей площади зданий для каждого планируемого ОКС; - средняя этажность для жилых ОКС; - площади квартир для жилых ОКС; - численность расчетного населения; - площади встроенно-пристроенных нежилых помещений для жилых ОКС и площадь коммерческих помещений для многоуровневых паркингов; - площади земельных участков для объектов нежилого назначения; - расчет интенсивности использования территории (коэффициент, плотность), с указанием в случае разворота паркинга, количества разворачиваемых паркингов, в случае добавления ТОП - площади прибавляемого ТОП с отображением на чертеже планировочного решения границ прибавляемой ТОП; - расчет основных нормируемых объектов СКБ (школа, детский сад, поликлиника, больница, станция скорой медицинской помощи, пункт полиции, МФЦ, КДЦ (учреждения клубного типа), детские школы искусств, объекты торговли, в т.ч. отдельно стоящие, спортивные залы, бассейны, открытые спортивные площадки, парковки (постоянные, временные, приобъектные), аптеки, объекты бытового обслуживания и общественного питания; - расчет рабочих мест; - укрупненный расчет придомовой. 4. 3D модель SketchUp с выставленными ракурсами, демонстрирующими фасадные решения (2-3 ракурса) 5. Ведомость материалов фасадов в формате .xls 6. Чертежи концепции объемно-планировочных решений в формате .dwg 7. 3D модель в формате MAX (3ds Max) с отстроенной геометрией и нанесенными текстурами 8. Визуализации (1 этап - 10 шт, 2 этап - 12 шт.) в растровых форматах (PNG, TIFF, JPEG) c разрешением не менее 300 dpi. Разрешение финального изображения - 5000 px по широкой стороне. 9. Буклет АХО в формате .pdf ЭТАП 2 1. Буклет АГО в формате .pdf и в формате разработки; предоставить 3д-модель для АГО в соответствии с действующим регламентом комитета архитектуры градостроительства МО, согласовать с Заказчиком. 2. Проектная документация, получившая положительное заключение экспертизы в порядке, предусмотренном действующим законодательством (все разделы) – в 2-х экземплярах на бумажном носителе на русском языке в сброшюрованном виде (каждый том сформирован в один файл); на флеш-носителе в формате .pdf и в формате разработки (чертежи в файлах – в формате разработки, также в .pdf; все расчеты, таблицы, схемы, выполненные в процессе проектирования – также в формате .pdf и в формате разработки). ЭТАП 3 Рабочая документация, согласованная с Заказчиком, – в 3-х экземплярах на бумажном носителе на русском языке в сброшюрованном виде (каждый том сформирован в один файл); на флеш-носителе в формате .pdf и в формате разработки (чертежи в файлах – в формате разработки, также в .pdf; все расчеты, таблицы, схемы, выполненные в процессе проектирования – также в формате .pdf и в формате разработки). |