| Генподрядчик: Генеральный директор ООО «РКС-Строй» ___________________ / М.Н. Калябкин М.П. | Субподрядчик: __________ / М.П. |
| --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Вид работ: Изготовление, поставка и монтаж оконных и витражных конструкций, включая подготовку и проверку проемов, монтаж оконных и витражных блоков, заполнений светопрозрачных конструкций, стеклопакетов, профильных систем, фурнитуры, крепежных и соединительных элементов, устройство монтажных швов и примыканий, герметизацию, установку откосов, нащельников, доборных и фасонных элементов, а также выполнение всех сопутствующих работ в соответствии с проектной и рабочей документацией.

Объект: «Комплексная жилая застройка с объектами социальной инженерной инфраструктуры. 1 очередь строительства», планируемая к строительству на земельном участке с кадастровым номером 50:11:0030102:3749 расположенном по адресу: Московская область, городской округ Красногорск, вблизи п. Нахабино. Корпус №9

«Комплексная жилая застройка с объектами социальной и инженерной инфраструктуры. 1 очередь строительства», планируемая к строительству на земельном участке с кадастровым номером 50:11:0030102:3705 расположенном по адресу: Московская область, городской округ Красногорск, вблизи п. Нахабино. Корпус 15»

г. Москва, 2026г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Вид работ: Изготовление, поставка и монтаж оконных и витражных конструкций, включая подготовку и проверку проемов, монтаж оконных и витражных блоков, заполнений светопрозрачных конструкций, стеклопакетов, профильных систем, фурнитуры, крепежных и соединительных элементов, устройство монтажных швов и примыканий, герметизацию, установку откосов, нащельников, доборных и фасонных элементов, а также выполнение всех сопутствующих работ в соответствии с проектной и рабочей документацией.

Объект: «Комплексная жилая застройка с объектами социальной инженерной инфраструктуры. 1 очередь строительства», планируемая к строительству на земельном участке с кадастровым номером 50:11:0030102:3749 расположенном по адресу: Московская область, городской округ Красногорск, вблизи п. Нахабино. Корпус №9»;

«Комплексная жилая застройка с объектами социальной и инженерной инфраструктуры. 1 очередь строительства», планируемая к строительству на земельном участке с кадастровым номером 50:11:0030102:3705 расположенном по адресу: Московская область, городской округ Красногорск, вблизи п. Нахабино. Корпус 15».

| № п/п | Перечень данных | Содержание данных и требований |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта | «Комплексная жилая застройка с объектами социальной инженерной инфраструктуры. 1 очередь строительства», планируемая к строительству на земельном участке с кадастровым номером 50:11:0030102:3749 расположенном по адресу: Московская область, городской округ Красногорск, вблизи п. Нахабино. Корпус №9»; «Комплексная жилая застройка с объектами социальной и инженерной инфраструктуры. 1 очередь строительства», планируемая к строительству на земельном участке с кадастровым номером 50:11:0030102:3705 расположенном по адресу: Московская область, городской округ Красногорск, вблизи п. Нахабино. Корпус 15». |
| 2 | Требования к подрядчику | - За последние 2 года обороты компании не менее суммы предмета тендера. - СРО не менее суммы контракта. -Наличие не менее двух аналогичных объектов, построенных и введенных в эксплуатацию в качестве генподрядчика или подрядчика, за последние 3 года, наличие одного строящегося аналогичного объекта, опыт работы в Москве и МО, взаимодействие с ГСН. - Подтверждение опыта. - Наличие собственной базы для хранения ТМЦ, оборудования, техники и пр. Численность (официально устроенные), состав и квалификация персонала на текущий момент: образование, опыт ИТР, опыт рабочих основных специальностей, наличие аттестаций по промышленной безопасности ИТР, наличие повышения квалификации ИТР, наличие профессиональной аттестации ИТР. |
| 3 | Основание для выполнения работ | Все работы выполнять в соответствии с рабочей документацие РКС1-09-2024-К9-Р-АР3 Фасады.Разрезы; РКС1-09-2024-К15-Р-АР3 Фасады.Разрезы; С соблюдением требований СП и СНиП по организации строительного производства, геодезическим работам, безопасности и охраны труда, правил и норм пожарной безопасности, при авторском надзоре проектных организаций и контроле в целом по строительству территориальных органов строительного надзора и других органов надзора г. Москвы, в части возложенных на них контрольных функций. |
| 4 | Застройщик | ООО СЗ «РКС-Нахабино» |
| 5 | Генеральный подрядчик | ООО «РКС-Строй» |
| 6 | Подрядчик |  |
| 7 | Проектная организация | ООО «М-ПРОЕКТ ГРУПП» |
| 8 | Срок выполнения работ | Начало: 01.04.2027г. Окончание: 01.07.2027г. |
| 9 | Вид строительсва | Новое строительство |
| 10 | Разрешительная документация | 1. Разрешение на строительство от 01.08.2025 № RU50-11-33623-2025, выданное Министерством жилищной политики Московской области; 2. Разрешение на строительство от 01.08.2025 № RU50-11-33621-2025, выданное Министерством жилищной политики Московской области. |
| 11 | Исходные данные для выполнения работ | 1. РКС1-09-2024-К9-Р-АР3 Фасады.Разрезы; 2. РКС1-09-2024-К15-Р-АР3 Фасады.Разрезы; 3. СП 48.13330.2019 Организация строительсва; 4. Градостроительный кодекс РФ. |
| 12 | Наименование работ | В соответствии с рабочей документацией Подрядчик обязан выполнить полный комплекс работ по оконным и витражным конструкциям. - Подготовительные работы: Изучение рабочей и проектной документации. 1.1. Проверка размеров, геометрии и состояния строительных проемов до начала изготовления конструкций. 1.2. Выполнение контрольных замеров проемов с оформлением соответствующих ведомостей. 1.3. Проверка отметок, вертикальности, горизонтальности и диагоналей проемов. 1.4. Выявление отклонений строительных конструкций от проектных размеров. 1.5. Передача Генподрядчику результатов контрольных замеров. 1.6. Подготовка технологических карт и ППР на монтаж оконных и витражных конструкций. - Изготовление оконных конструкций: Выполнить изготовление оконных блоков в соответствии с проектом и утвержденными спецификациями, включая: - изготовление рам и створок; - установку стеклопакетов; - установку необходимой фурнитуры; - установку уплотнителей; - установку усилительных элементов; - изготовление импостов и иных элементов; - установку подставочных и соединительных профилей; - установку доборных элементов; - установку крепежных и соединительных элементов; - маркировку конструкций; - упаковку и подготовку конструкций к транспортированию. Тип профильной системы, количество камер, монтажная глубина, цвет, армирование, тип стеклопакета и фурнитуры — согласно проектной документации и утвержденным спецификациям. - Изготовление витражных конструкций: Выполнить изготовление витражных конструкций в соответствии с проектными решениями и разработанной КМД, включая: - стойки; - ригели; - профильные элементы; - соединительные элементы; - прижимные и декоративные планки; - уплотнители; - стеклопакеты и иные светопрозрачные заполнения; - открывающиеся элементы; - двери в составе витражных конструкций, если предусмотрены проектом; - доборные и фасонные элементы; - крепежные элементы; - элементы примыкания; - герметизирующие материалы. Все витражные конструкции должны быть рассчитаны на действующие эксплуатационные нагрузки с учетом требований проекта. - Монтаж оконных блоков: Выполнить монтаж оконных конструкций в проектное положение с обеспечением: - проектных отметок; - вертикальности и горизонтальности; - проектного положения относительно плоскости фасада; - необходимого монтажного зазора; - надежного механического крепления; - отсутствия деформации рам; - правильной установки и регулировки створок; - работоспособности фурнитуры; - проектной герметичности монтажного узла. Крепление оконных блоков выполнить в соответствии с проектными решениями, расчетами и требованиями производителя профильной системы. Не допускается крепление конструкций способом, приводящим к деформации профиля или нарушению работоспособности створок и фурнитуры. - Монтаж витражных конструкций: Выполнить монтаж витражей с обеспечением: - проектного положения стоек и ригелей; - заданной геометрии; - проектных монтажных зазоров; - надежного крепления к несущим конструкциям; - передачи расчетных нагрузок на предусмотренные проектом элементы; - компенсации температурных деформаций; - устройства необходимых компенсаторов; - герметичности внутренних и наружных швов; - водоотвода из системы; - установки всех предусмотренных проектом уплотнителей; - установки прижимных и декоративных элементов; - устройства узлов примыкания к стенам, перекрытиям, парапетам, кровле и другим конструкциям. Стеклопакеты и светопрозрачные заполнения: Подрядчик обязан обеспечить поставку и установку светопрозрачных заполнений в соответствии с проектом. В составе работ предусмотреть: - стеклопакеты требуемой формулы; - закаленное стекло; - многослойное стекло (триплекс); - энергосберегающее стекло; - солнцезащитное стекло; - безопасное стекло; - противопожарное стекло; в тех местах и в том составе, в котором это предусмотрено проектной документацией. Не допускается замена типа стекла, формулы стеклопакета, покрытия или производителя без письменного согласования с Генподрядчиком и проектной организацией. Фурнитура: Предусмотреть поставку и монтаж всей необходимой фурнитуры: - оконных ручек; - запорных механизмов; - ответных планок; - ограничителей открывания; - доводчиков; - петель; - защелок; - москитных сеток; - фиксаторов; - элементов противовзломной защиты — при наличии в проекте; - иных элементов, предусмотренных проектом. Фурнитура должна обеспечивать нормальную эксплуатацию конструкций на протяжении установленного срока службы. После монтажа выполнить регулировку всей фурнитуры. Монтажные швы и примыкания: Выполнить устройство монтажных швов оконных и витражных конструкций с применением совместимых материалов. В составе работ предусмотреть: - заполнение монтажного зазора теплоизоляционным материалом; - внутренний пароизоляционный слой; - центральный теплоизоляционный слой; - наружный гидроизоляционный и паропроницаемый слой; - герметики; - уплотнительные ленты; - монтажные ленты; - мембраны; - прокладки; - иные материалы, предусмотренные проектом. Дверные конструкции в составе витражей: При наличии в проекте предусмотреть изготовление и монтаж дверных блоков в составе витражных систем, включая: - дверные полотна; - коробки; - заполнение; - петли; - замки; - доводчики; - ручки; - ответные планки; - пороги/нижние профили; - уплотнители; - ограничители; - иные необходимые элементы. Двери должны быть отрегулированы после монтажа и обеспечивать свободное открывание, закрывание и надежную фиксацию. |
| 13 | Разработка ППР | Разрабатывается подрядной организацией в объеме требований «СП 48.13330.2011. Свод правил. Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004» Графики выполнения работ предоставляются в бумажном и электронном виде в формате Microsoft Project. |
| 14 | Общие требования к выполнению работ | Подрядчик своими силами и за свой счет обеспечивает: - рабочую силу; - монтажный инструмент; - оборудование; - оснастку; - средства подмащивания; - такелаж; - расходные материалы; - крепеж; - герметики; - монтажные ленты; - прокладки; - защитные материалы; - погрузо-разгрузочные работы в зоне ответственности Подрядчика; - складирование и сохранность материалов; - уборку рабочих мест. Исполнитель при оказании услуг заблаговременно предоставляет Генподрядчику перечень техники и список лиц, назначенных Исполнителем для оказания услуг на объекте. Перечень техники и список лиц предоставляется Исполнителем Генподрядчику в письменном виде. Заказчик проверяет и обеспечивает доступ представленных Исполнителем техники и лиц к месту оказания услуг. Исполнитель при оказании услуг обеспечивает надлежащее и качественное оказание услуг, принимает меры для предотвращения порчи имущества Генподрядчика. Для передвижения спецтехники по территории предприятия согласовать маршрутную транспортную схему с Генподрядчиком. Услуги должны быть оказаны с соблюдением мер техники безопасности, требований пожарной безопасности, санитарных норм и правил, требований «Инструкции о порядке производства работ сторонними организациями». Техника, оборудование применяемые при производстве работ, должны соответствовать государственным стандартам и иметь технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. После завершения этапа работ Субподрядчик должен предъявить Генподрядчику полный комплект исполнительной документации согласно требований приказов Минстроя РФ №344/ПР от 16.05.2023, №1026/пр от 02.12.2022 г и СП 70.13330.2012, СП 1.13130.2020, СП 4.13130.2013, СП 59.13330.2020, . Генподрядчик может производить контроль поступающих материалов и каждой технологической операции как самостоятельно, так и путем привлечения специалистов строительного контроля. |
| 15 | Общие требования к охране труда и технике безопасности | Подрядчик должен предусмотреть мероприятия по охране труда и технике безопасности, а также мероприятия по предотвращению аварийных ситуаций на объекте в соответствии с действующими положениями. Охрана труда рабочих должна обеспечиваться выдачей необходимых брендированных средств индивидуальной защиты, выполнением мероприятий по коллективной защите работающих. При производстве работ должны использоваться оборудование, машины и механизмы, допущенные к применению органами государственного надзора. Подрядчик обязан обеспечить: - безопасное производство работ; - применение исправного инструмента и оборудования; - наличие необходимых средств индивидуальной защиты; - применение средств коллективной защиты; - безопасное выполнение работ на высоте; - безопасное перемещение стеклопакетов и крупногабаритных конструкций; - ограждение опасных зон; - соблюдение требований пожарной безопасности; - проведение инструктажей работников; - наличие необходимых удостоверений и допусков; - безопасное выполнение погрузочно-разгрузочных и такелажных операций. Работы с крупногабаритными стеклянными элементами выполнять с использованием соответствующих приспособлений и оборудования. |
| 16 | Требования к исполнительной документации | Субподрядчик обязан разработать исполнительную документацию; оформить её должным образом и передать Генподрядчику согласно требований приказов Минстроя РФ №344/ПР от 16.05.2023, №1026/пр от 02.12.2022 г и СП 70.13330.2012. По окончании работ Подрядчик предоставляет полный комплект исполнительной документации, включая: - акты освидетельствования скрытых работ; - исполнительные схемы; - исполнительные чертежи; - акты приемки выполненных работ; - паспорта на оконные конструкции; - паспорта на витражные конструкции; - паспорта и сертификаты на стеклопакеты; - сертификаты и декларации на профильные системы; - документы на фурнитуру; - документы на герметики и монтажные материалы; - протоколы испытаний — при необходимости; - акты входного контроля; - журналы производства работ; - исполнительные схемы крепления; - акты приемки монтажных швов; - документацию на примененные материалы; - инструкции по эксплуатации и техническому обслуживанию; - гарантийные документы. Исполнительная документация передается Генподрядчику в установленном порядке в бумажном и электронном виде. |
| 17 | Геодезические работы | Геодезическое сопровождение строительства производится силами Подрядчика. По требованию Генподрядчика предоставляются исполнительные геодезические схемы. |
| 18 | Требования к исполнителю на период монтажа | Подрядная организация обеспечивает выполнение работ качественно в полном объеме, в сроки и в соответствии с действующей нормативно-технической документацией. Выполняет работы качественной и комплектной спецтехникой, оборудованием и инструментом в необходимом количестве, имеющем все необходимые разрешительные документы, включая документацию производителя (завода-изготовителя). Регулярно вести журналы входного контроля, техники безопасности и производства работ должным образом. Логистика и складирование Подрядчик самостоятельно обеспечивает: - доставку конструкций на объект; - разгрузку; - перемещение до места складирования; - вертикальное и горизонтальное перемещение; - сохранность конструкций; - защиту от атмосферных воздействий; - организацию складирования. Стеклопакеты и готовые оконные/витражные конструкции должны храниться в условиях, предусмотренных производителем. Не допускается складирование конструкций непосредственно на грунте. |
| 19 | Режим производства работ | Работы необходимо выполнять в соответствии c Законом Московской области от 07.03.2014 №16/2014-ОЗ «Об обеспечении тишины и покоя граждан на территории Московской области», в остальном ограничений на редим производства работ не накладывается. |
| 20 | Обеспечение Подрядчика необходимыми ресурсами и условиями для производства СМР | Генеральный подрядчик обязан оказывать содействие в вопросах обеспечения Подрядчика необходимыми ресурсами и условиями для производства СМР. Электроэнергия, потребляемая Субподрядчиком при производстве работ, подлежит компенсации Генеральному подрядчику в случае предоставления электроснабжения Генеральным подрядчиком. Порядок определения объема потребленной электроэнергии устанавливается одним из следующих способов: - по показаниям отдельного прибора учета; - по установленным нормативным/расчетным значениям; расчетным методом по мощности оборудования и фактическому времени работы. Башенные краны и подъемные механизмы: При использовании башенного крана или иных подъемных механизмов Подрядчик обязан заранее предоставить Генподрядчику: - график потребности; - перечень поднимаемых грузов; - массу и габариты грузов; - точки погрузки и разгрузки; - требуемую периодичность подачи конструкций; - информацию о необходимом количестве подъемов. Использование башенного крана осуществляется по согласованному с Генподрядчиком графику. Приоритетность работы крана определяется Генподрядчиком с учетом общей организации строительства и потребности других подрядных организаций. Подрядчик обязан обеспечить своевременную подготовку грузов к подъему, их строповку, подачу заявок на работу крана и организацию рабочих мест в зоне разгрузки. Строповочные работы должны выполняться обученным и аттестованным персоналом с применением исправных грузозахватных приспособлений, имеющих необходимые документы и соответствующие требованиям безопасности. Не допускается нахождение людей под перемещаемыми грузами и выполнение работ с нарушением установленных требований безопасной эксплуатации грузоподъемных механизмов. Подрядчик обязан учитывать технические характеристики и ограничения башенного крана, в том числе грузоподъемность в зависимости от вылета стрелы, и не допускать подъема грузов, превышающих допустимые параметры крана. Подрядчик самостоятельно обеспечивает доставку материалов от места складирования до зоны действия крана, подготовку материалов к подъему и их приемку после подачи на рабочий ярус. Расходы, связанные с использованием башенного крана в рамках согласованного графика производства фасадных работ, учитывать в составе стоимости работ, если иное не предусмотрено договором. При необходимости дополнительного времени работы башенного крана сверх согласованного графика Подрядчик обязан предварительно согласовать такую потребность с Генподрядчиком. |
| 21 | Контроль качества | В процессе производства работ обеспечить: - входной контроль всех материалов; - проверку документов на материалы; - контроль геометрии оконных и витражных конструкций; - контроль размеров проемов; - контроль положения конструкций; - контроль вертикальности и горизонтальности; - контроль крепления; - контроль монтажных зазоров; - контроль заполнения монтажных швов; - контроль устройства пароизоляционного слоя; - контроль устройства наружного гидроизоляционного слоя; - контроль герметизации; - контроль правильности установки стеклопакетов; - контроль состояния уплотнителей; - контроль установки и регулировки фурнитуры; - контроль работы открывающихся элементов; - контроль качества отливов и подоконников; - контроль качества примыканий; - контроль отсутствия повреждений профиля и стекла. Особое внимание уделить скрытым работам. Освидетельствование скрытых работ: До закрытия последующими конструкциями обязательному освидетельствованию подлежат: - крепление оконных блоков; - крепление стоек и ригелей витражей; - закладные элементы; - монтажные зазоры; - заполнение монтажных швов; - пароизоляционные материалы; - гидроизоляционные материалы; - уплотнительные ленты; - герметизация; - теплоизоляционные материалы; - узлы примыкания; - места крепления витражных конструкций. Последующие работы допускаются только после приемки скрытых работ Генподрядчиком и оформления соответствующих документов. |
| 22 | Согласование стоимости и поставщиков материалов, подлежащих компенсации | В случае если стоимость материалов, изделий и конструкций, приобретаемых Подрядчиком, подлежит компенсации Генеральным подрядчиком, Подрядчик обязан до осуществления закупки согласовать с Генеральным подрядчиком поставщика, наименование, технические характеристики, объём и стоимость соответствующих материалов. Подрядчик предоставляет Генеральному подрядчику коммерческое предложение (счёт, спецификацию либо иной документ), подтверждающее стоимость предлагаемого к закупке материала, с указанием поставщика, производителя, марки/наименования, технических характеристик, единицы измерения, количества и стоимости. Закупка материалов, стоимость которых подлежит компенсации, без предварительного письменного согласования с Генеральным подрядчиком не допускается. Генеральный подрядчик вправе предложить другого поставщика либо иной источник поставки при условии соответствия материала требованиям проектной и рабочей документации, техническим регламентам, ГОСТ, СП и иным применимым нормативным требованиям. Компенсации подлежит стоимость материалов в пределах предварительно согласованной Генеральным подрядчиком стоимости. В случае приобретения материалов без согласования либо по стоимости, превышающей согласованную, разница в стоимости относится на Подрядчика и дополнительной компенсации Генеральным подрядчиком не подлежит. Подрядчик несёт ответственность за соответствие закупаемых материалов проектной и рабочей документации, а также за предоставление документов, подтверждающих их качество, происхождение и стоимость. Согласование поставщика и стоимости материалов не освобождает Подрядчика от ответственности за своевременное обеспечение объекта материалами и выполнение работ в установленные договором сроки. |
| 23 | Гарантийные обязательства | Подрядчик предоставляет гарантию на выполненные работы и установленные конструкции в соответствии с условиями договора. Гарантия распространяется в том числе на: - качество монтажа; - крепление конструкций; - монтажные швы; - герметизацию; - работоспособность открывающихся элементов; - фурнитуру — в пределах гарантии производителя; - отсутствие дефектов монтажа; - соответствие выполненных работ проектным решениям. Выявленные в течение гарантийного срока дефекты, возникшие по вине Подрядчика, устраняются Подрядчиком за свой счет. |