Приложение № 1

к Договору №________ от __.__.2025 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

НА РАЗРАБОТКУ ПРОЕКТНОЙ И РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ПРОЕЗДА 781

| №№ п/п | Перечень основных данных | Содержание основных требований |
| --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. |
| 1. Общие данные |  |  |
|  | Основание для проектирования объекта | Решение собственника |
|  | Застройщик (Технический Заказчик) | ООО СЗ «Паритет» |
|  | Проектная организация | Определяется на основе Конкурса |
|  | Наименование объекта | 781 проезд. Съезд на Симоновскую набережную: имеющем адресный ориентир: ул. Автозаводская, вл. 24, корп. 1 |
|  | Исходные данные для проектирования | - ГПЗУ - Инженерные изыскания: - инженерно-геодезические. В течении двух недель после подписания Договора подготовить задания на проведение: - инженерно-геологических изысканий; - инженерно-гидрометеорологических изысканий; - инженерно-экологических изысканий, при необходимости; - разрешительная градостроительная документация; - Проект ПОДД - Сводный план инженерных сетей - Раздел ГП вертикальная планировка. - Раздел АР к.2 - Иные данные при необходимости по запросу. |
|  | Основные показатели Объекта | - автомобильная дорога, м: 110; - дождевая канализация, м: 160; - уличное освещение, м: 300; - светофорный объект, шт.: 2; - благоустройство, Га: 0,0536. Все показатели уточнить проектом. |
|  | Состав работ по разработке Проектной документации | Состав разделов проектной документации определить в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 N 87 "О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию" Также в рамках разработки документации выполнить: - обследование зданий и сооружений и инженерных коммуникаций, попадающих в зону влияния строительства; - оценка влияния строительства на существующие здания и сооружения; - программа мониторинга; - автомобильная дорога; - технические средства организации дорожного движения на период эксплуатации; - дождевая канализация; - наружное освещение; - автоматизированная система управления дорожным движением. Светофорные объекты; - мероприятия по обеспечению на линейном объекте безопасного движения в период его строительства; - мероприятия по охране окружающей среды; - требования к обеспечению безопасной - эксплуатации линейного объекта; - дендрология - благоустройство и озеленение; - оценка воздействия на водные биоресурсы; - мероприятия по обеспечению пожарной безопасности; - мероприятия по обеспечению доступа маломобильных групп населения. |
|  | Получение Положительного заключения экспертизы в ГАУ «Мосгосэкспертиза» | Сопровождение заказчика при прохождении экспертизы проектной документации, снятие замечаний. |
|  | Разработка рабочей документации | Выполнить детализацию технических решений, в соответствии с утвержденной Проектной Документацией, в объеме необходимом для выполнения Строительства объекта. - автомобильная дорога; - технические средства организации дорожного движения на период эксплуатации; - дождевая канализация; - наружное освещение; - автоматизированная система управления дорожным движением. Светофорные объекты; - благоустройство и озеленение. |
|  | Срок выполнения работ | Подготовка Проектной Документации – 60 к. д.; Положительно заключение экспертизы – В соответствии с регламентными сроками; Подготовка Рабочей документации – 90 к.д. |
|  | Основные показатели Объекта | Основные показатели и характеристики объекта принять в соответствии с Приложением проект ПОДД |
|  | Основные требования к разработке Рабочей документации | Рабочую документацию выполнить в соответствии с ГОСТ Р 21.1101-2013 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации» и ГОСТ 21.701-2013 «Система проектной документации для строительства. Правила выполнения рабочей документации автомобильных дорог». Рабочая документация должна соответствовать принятым проектным решениям по объекту. Детализацию проектных решений по реконструкции разработать в соответствии с требованиями нормативно-технических документов. В рабочей документации указать применяемый материал и нормативную документацию на применяемый материал для автомобильной дороги. На все применяемые материалы и изделия в рабочей документации указать конкретные показатели со ссылкой на нормативные документы. Разработать раздел организации движения и обеспечения безопасности движения в соответствии с ПОС. В составе рабочей документации представить «технические спецификации на виды работ при строительстве автомобильных дорог». В случае выявления неучтенных проектной документацией дополнительных объемов работ без дополнительной оплаты представить Том «Дополнения и изменения» в составе: - пояснительной записки; - чертежей (при необходимости); - ведомости объемов работ; - сметы; - ведомости объемов и стоимости работ (расчёт стоимости) с укрупненными единичными расценками; - сравнительных ведомостей объемов и стоимости работ. Разработчик рабочей документации без дополнительной оплаты вносит изменения и дополнения в проектную документацию. В случае необходимости (по требованию Заказчика) разработчик рабочей документации за свой счёт направляет исправленную проектную документацию на повторную государственную экспертизу. |
|  | Требования к сдаче проектной и рабочей документации Заказчику | Проектную документацию предоставить в 2-х экземплярах на бумажном носителе, в электронном виде, в редактируемом формате использованных компьютерных программ и в формате PDF - 1 экземпляр. Рабочую документацию предоставить в 2-х экземплярах на бумажном носителе, в электронном виде, в редактируемом формате использованных компьютерных программ и в формате PDF - 1 экземпляр. |

| ЗАКАЗЧИК |  | ПОДРЯДЧИК |
| --- | --- | --- |
| От ООО СЗ «Паритет» |  |  |
| Генеральный директор управляющей организации ООО «РКС-Москва» |  | Директор |
| ________________ |  | _______________ |
| М.П. |  | М.П. |