Приложение №1

к Договору подряда

№        от «  »         2025 г.

| Заказчик: ООО СЗ «РКС-Нахабино» От ООО СЗ «РКС-Нахабино» Генеральный директор управляющей организации ООО «РКС-Москва» _________________/В.В. Булгаков / М.П. | Проектировщик: Генеральный директор _______________/ / М.П. |
| --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на разработку архитектурно-градостроительной концепции (мастер-плана) жилой застройки, расположенной в Московской области, Красногорском районе, вблизи п. Нахабино, на земельных участках с кадастровыми номерами: 50:11:0030102:3711, 50:11:0030102:3716, 50:11:0030102:3719, 50:11:0030102:3734, 50:11:0030102:3733

| № п/п | Перечень основных сведений и требований | Содержание основных сведений и требований |
| --- | --- | --- |
|  | Раздел I. ОБЩИЕ ДАННЫЕ |  |
| 1.1 | Название объекта | «Комплексная жилая застройка с объектами инфраструктуры на земельных участках с кадастровыми номерами: 50:11:0030102:3711, 50:11:0030102:3716, 50:11:0030102:3719, 50:11:0030102:3734, 50:11:0030102:3733 по адресу: Московская область, Красногорский р-н, вблизи р.п. Нахабино |
| 1.2. | Сведения об объектах проектирования | Объекты проектирования в расположены в составе комплексного развития территории, в составе: УБ 20, УБ 25, УБ 28. |
| 1.3. | Адрес, место расположения объекта, сведения о земельных участках. | Территория проектирования расположена по адресу: Московская область, Красногорский район, вблизи р.п. Нахабино, земельные участки с кадастровыми номерами: 50:11:0030102:3711, 50:11:0030102:3716, 50:11:0030102:3719, 50:11:0030102:3734, 50:11:0030102:3733. Территория проектирования расположена в границах Комплексного развития территории, для которого утверждена документация по планировке территории. Площадь территории проектирования 1 этапа составляет 5,3 га. Площадь территории проектирования 2 этапа составляет 3.4 га. |
| 1.3 | Заказчик | ООО «РКС-Нахабино» в лице ООО «РКС-Москва» |
| 1.4 | Источник финансирования | за счет собственных и/ или привлеченных (заемных) средств |
| 1.5 | Вид строительства | Новое строительство |
| 1.6 | Функциональное назначение и тип здания | Жилой комплекс с подземной автостоянкой и встроенно-пристроенными коммерческими помещениями в уровне первого этажа. Класс – «Комфорт+» для УБ 20 и УБ 28, «Комфорт+/Бизнес-» для УБ 25 (урбан-виллы повышенной комфортности) |
| 1.7 | Требования к выполнению и содержанию работ | Материалы должны соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, Московской области и нормативных правовых актов муниципального образования, включая: - Градостроительный кодекс Российской Федерации; - Земельный кодекс Российской Федерации; - Федеральный Закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты российской федерации»; - Федеральный Закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; - Федеральный закон от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»; - Федеральный закон № 181-ФЗ от 24.11.1995 «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»; - Постановление Правительства РФ от 11.03.2010 № 138 «Об утверждении Федеральных правил использования воздушного пространства Российской Федерации»; - Постановление Правительства РФ от 02.09.2009 № 717 «О нормах отвода земель для размещения автомобильных дорог и (или) объектов дорожного сервиса»; - Постановление Правительства РФ от 12.11.2020 г. № 1816 «Об утверждении перечня случаев, при которых для строительства, реконструкции линейного объекта не требуется подготовка документации по планировке территории, перечня случаев, при которых для строительства, реконструкции объекта капитального строительства не требуется получение разрешения на строительство, внесении изменений в перечень видов объектов, размещение которых может осуществляться на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитутов, и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации»; - Постановление Правительства РФ от 03.03.2018 г. № 222 «Об утверждении правил установления санитарно-защитных зон и использования земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон»; - Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» (вместе с «Правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»); - Постановление Правительства РФ от 31.03.2017 г. № 402 «Об утверждении правил выполнения инженерных изысканий, необходимых для подготовки документации по планировке территории, перечня видов инженерных изысканий, необходимых для подготовки документации по планировке территории, и о внесении изменений в постановление правительства Российской Федерации от 19.01.2006 г. № 20»; - Приказ Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 25.04.2017 г. № 738/пр «Об утверждении видов элементов планировочной структуры»; - Приказ Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 25.04.2017 г. № 739/пр «Об утверждении требований к цифровым топографическим картам и цифровым топографическим планам, используемым при подготовке графической части документации по планировке территории»; - Приказ Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 07.03.2019 г. № 153/пр «Об утверждении методических рекомендаций по проведению работ по формированию земельных участков, на которых расположены многоквартирные жилые дома»; - СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»; - СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89*. «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»; - СП 34.13330.2021 «СНиП 2.05.02-85*. «Автомобильные дороги»; - СП 396.1325800.2018 «Улицы и дороги населенных пунктов. Правила градостроительного проектирования»; - СП 438.1325800.2019 «Инженерные изыскания при планировке территорий. Общие требования»; - СП 476.1325800.2020 «Территории городских и сельских поселений. Правила планировки, застройки и благоустройства жилых микрорайонов»; - СП 62.13330.2011* «Свод правил. Газораспределительные системы. Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002»; - РДС 30-201-98 «Инструкция о порядке проектирования и установления красных линий в городах и других поселениях Российской Федерации»; - Постановление Правительства Московской области от 11.07.2007 г. № 517/23 «Об утверждении Схемы территориального планирования Московской области – основных положений градостроительного развития» (далее – СТП МО); - Постановление Правительства Московской области от 25.03.2016 г. № 230/8 «Об утверждении Схемы территориального планирования транспортного обслуживания Московской области» (далее – СТП ТО МО); - Постановление Правительства Московской области от 04.12.2018 № 884/39 «Об утверждении положения о порядке принятия решения о подготовке проекта планировки территории и(или) проекта межевания территории в Московской области»; - Постановление Правительства Московской области от 17.08.2018 № 542/29 «Об утверждении положения о порядке принятия решения об утверждении проекта планировки территории и проекта межевания территории в Московской области»; - Постановление Правительства Московской области от 14.09.2018 № 650/32 «Об утверждении порядка подготовки заключений о необходимости подготовки документации по планировке территории при размещении объектов капитального строительства на земельных участках, полностью или частично расположенных в зонах планируемого развития транспортных инфраструктур в Московской области, установленных схемами территориального планирования Московской области»; - Постановление Правительства МО от 17.08.2015 г. № 713/30 «Об утверждении нормативов градостроительного проектирования Московской области» (далее – РНГП). - Постановление Правительства МО от 26.01.2021 № 29/3 «О порядке комплексного развития территории в Московской области». - Постановление Правительства МО от 01.06.2021 N 435/18 (ред. от 27.12.2023) «Об утверждении стандартов жилого помещения и комфортности проживания на территории Московской области»; - Закон Московской области от 30.12.2014 г. №191/2014-ОЗ «О регулировании дополнительных вопросов в сфере благоустройства в Московской области»; - Проектирование осуществлять по возможности без необходимости разработки специальных технических условий (СТУ). - При обоснованной необходимости (в том числе для утверждения предусмотренных ТЭП) СТУ могут быть разработаны по отдельному заданию |
| 1.8 | Сведения об участке строительства | Территория проектирования расположена в зоне КРТ-21, для которой утверждена документация по планировке территории. |
| 1.9 | Особые сведения о земельном участке | При разработке проектных решений, посадки и привязки к территории необходимо учесть границу зон допустимого размещения объектов капитального строительства*, которые предназначены для строительства ОКС, а также для прокладки сетей инженерно-технического обеспечения. *зона допустимого размещения объектов капитального строительства не является «линией застройки». |
| 1.10 | Технико-экономические показатели | Основные технико-экономические показатели будут уточнены в процессе проектирования (в том числе и на более поздних стадиях проектирования). ТЭП по жилой застройке возможно перераспределять в рамках одной очереди. Площадь застройки принять константой в соответствии с утвержденным ППТ. Предварительные ТЭП проектируемой застройки: Урбан Блок № 20 (УБ 20) – 2 очередь. Площадь ЗУ** - 12 875 кв.м; Площадь застройки – 3 750 кв.м; Суммарная поэтажная площадь (ГНС) – 19 952 кв.м. Площадь квартир – 11 748 кв.м Площадь коммерческих помещений (БКФН) – 830 кв.м Количество квартир (предварительно) – 267 шт. Этажность – 1-4-6-8.. Урбан Блок № 25 (УБ 25) – 2 очередь. Площадь ЗУ** - 17 192 кв.м; Площадь застройки – 5 230 кв.м; Суммарная поэтажная площадь (ГНС) – 28 357 кв.м. Площадь квартир – 17 322 кв.м, в том числе 4965 кв.м в урбан-виллах Площадь коммерческих помещений (БКФН) – 1 052 кв.м Количество машиномест в подземной А/С – не менее 140 м/м. Количество квартир (предварительно) – 355 шт. Этажность – 1-4-6-8 + 1 подземный этаж.. Урбан Блок № 28 (УБ 28) – 3 очередь. Площадь ЗУ** - 19 102 кв.м; Площадь застройки – 5 328 кв.м; Суммарная поэтажная площадь (ГНС) – 29 569 кв.м. Площадь квартир – 18 132 кв.м Площадь коммерческих помещений (БКФН) – 988 кв.м Количество машиномест в подземной А/С – не менее 75 м/м. Количество квартир (предварительно) – 413 шт. Этажность – 1-4-6-8 + 1 подземный этаж.. ** Площадь земельных участков согласно ГКУ. |
| 1.11 | Указания о выделении очередей проектных работ | Комплексная архитектурно-градостроительная концепция проектируется в 2 этапа: 1 этап для Урбан Блоков: УБ 20, УБ 25, УБ 28. 2 этап для УБ 20 и УБ 25 |
| 1.12 | Срок выполнения работ | Срок выполнения: 1 этап - 20 рабочих дней, без учета времени на согласования заказчиком 2 этап - 30 рабочих дней, без учета времени на согласования заказчиком |
| 1.13 | Состав выполняемых работ | 1 ЭТАП 1. Мастер-план территории 1.1 Комплексный анализ территории (допускается объединение схем) • Градостроительный контекст • Особенности территории • Схема ситуационного плана территории • Функциональная схема окружения • Маршруты пешеходных потоков • Схема транспортной доступности территории • Схема движения пожарной техники • Входы на территорию • Инсоляционная схема территории • Анализ розы ветров • Анализ инженерных систем • Схема действующих ограничений на территории • Фотофиксация существующего участка (на основании данных от Заказчика); 1.4. Концептуальные схемы видения, отражающие основные идеи проекта; 1.5. Эскиз застройки территории; 1.6. Схема фазирования (очередности реализации); 1.7. Схема зон благоустройства; 1.8. Схема озеленения; 1.9. Схема внутриквартального движения транспорта и пешеходов; 1.10. Схема транспортного обслуживания; 1.11. Схема парковочной стратегии (обеспеченность парковками); 1.12. Схема этажности; 1.13. Схема используемых секций; 1.14. Основные технико-экономические показатели 1.15. Коэффициенты эффективности планировочных решений; 1.16. Баланс территории по функциональным зонам; 1.17. Средняя этажность; 1.18. Коэффициент обеспеченности парковками; 1.19. Схема инсоляционных фронтов; 1.20. Типология примененных секций/башни с указанием основных ТЭП и коэффициентов. 1.21. Схемы планировочной организации земельного участка, совмещенной со схемой транспортной организации территории в формате DWG (с отображением проектируемого объекта, элементов благоустройства и разбивкой по слоям) 2. Стратегия размещения коммерции 2.1 Портрет целевой аудитории; 2.2 Схема формирования интенсивности потоков с указанием внешних точек притяжения в окружении; 2.3 Выбор модели сценария жизни (активный центр, тихий центр, клубный формат, районный центр, мини-город, эко-кластер); 2.4 Схема перспективных потоков и распределения активности уличных фронтов застройки. 3. Фасадная стратегия 3.1 Формирование идеи, образа, референсы 3.1. Схемы формообразования и колористического решения; 3.2. 3D модель в SketchUp с нанесенными текстурами; 3.3. Расчет ведомости материалов для подсчета целевой стоимости проекта; 3.4. Визуализации (не менее 5 шт.); 3.5. Пятнография: планы типовых и уникальных этажей с нарезкой квартир, без внутренних планировочных решений; 3.6. Планы первых этажей с нарезкой коммерческих помещений; 3.7. Схемы планов первого и неповторяющихся этажей (с обведенным замкнутым контуром или полигоном по внешнему и внутреннему периметрам здания) в формате DWG; 3.8. Схемы разрезов фасадов здания (с указанием высотных отметок) в формате DWG; 3.9. Сводная таблица ТЭП здания по всем этажам в формате Excel; 4. Ландшафтная стратегия (благоустройство) 4.1. Основные принципы; 4.2. Ландшафтный мастер-план (оформленный в единой стилистике); 4.3. Дизайн-код элементов благоустройства (покрытия, МАФ) с референсами. 2 ЭТАП 1. Концепция объемно-планировочных решений 1.1 Схема генерального плана с указанием границ участка. 1.2 Технико-экономические показатели 1.3 Квартирография, данные по ритейлу и кладовым 1.4 Ведомость квартир 1.5 План-схема подвала 1.6 План 1-го этажа 1.7 Планы типовых и нетиповых этажей 1.8 Поперечный разрез с указанием характерных и предельных отметок 2.2 Концепция фасадов 2.1 Описание концепции фасадов 2.2 Визуализация застройки (ракурсы с земли, фрагменты фасада) (не менее 5 шт) 2.3 Вид с высоты птичьего полета (фотовстройка). 2.4 Визуализация в вечернее время с освещением 2.5 Визуализация входных групп с навигацией 2.6 Схема плана/фасада балконов с указанием габаритных размеров и аксонометрии, процент балконов в застройке 2.7 Схема плана/фасада корзин кондиционеров с указанием габаритных размеров и аксонометрии, процент балконов в застройке 2.8 Фрагменты фасада с обозначением всех применяемых материалов фасада с указанием артикулов, производителей материалов, альтернативных производителей 2.9 Увязка ОПР и фасадов, отработка проектных решений 2.10 Подсчет объемов материалов для расчета целевой стоимости проекта 2.11 Подготовка материалов концепции в формате DWG для стадии разработки АГО 3 Концепция благоустройства 3.1 Концепция • Идея территории с обоснованием выбранной концепции (описание концепции, позиционирование, дизайн-код, референсы) • Сценарии использования территории, аудитория • Схема генерального плана • Схема функционального зонирования территории • Укрупненные фрагменты, аксонометрии функциональных зон (при необходимости) • Схема транспортной, пешеходной, велосипедной организации территории, включая схему пожарных проездов • Схема ограждения территории 3.4 Покрытия • Схема покрытий • Спецификация покрытий • Схема мощения • Баланс площадей покрытий • Фрагменты раскладки мощения 3.5 МАФ • Схема расстановки МАФ • Спецификация МАФ • Схемы индивидуальных МАФ (при наличии) 3.6 Освещение • Концепция освещения для разных зон с подборкой рекомендуемого оборудования • Общий световой генплан • Типология освещения • Спецификация осветительного оборудования 3.7 Озеленение • Концепция озеленения для разных зон с подборкой рекомендуемых растений • Схема озеленения • Укрупненные фрагменты функциональных зон (при необходимости) • Ассортиментная ведомость • Календарь цветения 3.8 Основные ТЭП. Баланс площадей 3.9 Визуализации ключевых зон благоустройства, отражающих решения концепции: до 7 ракурсов, включая 2-3 изображения с высоты «птичьего полета», виды с человеческого роста |
| 1.14 | Исходные данные | - Продуктовые принципы проекта, включая задание на квартирографию и дизайн-код (далее – ППП); - Задание на коммерческие помещения; - Материалы проекта планировки территории Комплексного развития территории, в том числе: проект межевания территории, границы допустимого размещения объектов капитального строительства; - АХО; - Эскиз мастер-плана (далее – МП), подготовленный командой Продукта; - Габариты секций, использованных при разработке Эскиза МП; - Инженерно-геодезические изыскания; - СПОЗУ корпусов 9 и 15. |
| 2. | Раздел II. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К РАБОТАМ |  |
| 2.1 | Мастер-план и благоустройство | Мастер-план территории Общие требования. - Проектируемая территория должна быть связана с существующим градостроительным контекстом, поддерживать и развивать транспортные, пешеходные и велосипедные связи; - Заложить разнообразные морфотипы застройки зданий, предусмотреть разновысотность зданий; - Транспортную, велосипедную и пешеходную логистику по территории запроектировать на основании данных транспортного и пешеходного моделирования, учесть главные точки притяжения; - Заложить систему логически связанных между собой общественных пространств внутри мастер-плана; - Проработать зеленый каркас территории; - На территории проектирования придерживаться разработанного дизайн-кода. - При посадке зданий учесть требования РНГП МО к зоне регулировании застройки 120 метров от ИЖС (4-6-8 этажей), инженерно-технические ограничения, нормы пожарной безопасности (с учетом перспективной разработки СТУ). - По возможности избегать видов «окна в окна» при планировании посадки корпусов объекта. - Учесть кадастровые граница ЗУ, а также зону допустимого размещения объектов капитального строительства в соответствии с утвержденным ППТ. - Выполнить организацию закрытой охраняемой придомовой территории с благоустройством и элементами озеленения. Предусмотреть концепцию «двор без машин». - Предусмотреть отступ от береговой полосы до ОКС не менее 15 метров для прокладки инженерных сетей. - Инженерные сети допускается прокладывать под проездами и парковочными местами. Коммерческие помещения. - Коммерческие помещения в первых этажах и пристроенных частях составляют 6% от площади квартир. Размещение нежилых помещений предусмотреть в соответствии с Заданием на коммерческие помещения. - Коммерческие помещения с доступом из дворовой части не предусматривать. Доступ только с внешнего периметра. - Предусмотреть вход в помещения в одном уровне с отметкой земли. - Предусмотреть возможность подъезда транспорта для погрузки-разгрузки. Припаркованный транспорт не должен препятствовать движению пешеходов, велосипедистов. Благоустройство территории. - Территория разделяется на три типа функциональных зон: - общедоступная территория жилого комплекса; - территория, доступная для жителей комплекса и их гостей; - придомовая территория внутри закрытого периметра двора. - Обеспечить принцип «двор без машин». Въезд на дворовую территорию застройки только для спецтехники, предусмотреть калитки, шлагбаум; - Обеспечить приватность двора за счет стилобатов, ограждений, озеленения; - Предусмотреть организацию внутренний дворовой территории жилых объектов с высоким уровнем благоустройства (в соответствии с классом объекта) и максимальным озеленением; - Приоритет пешеходных перемещений на территории ЖК. Зонирование благоустройства Предполагается создание различных функциональных зон для всех групп жителей, разного времяпрепровождения, включая, но не ограничиваясь: - тихие зоны отдыха; - детские площадки для детей разных возрастных категорий (1-3 года; 3-6 лет; 6-10 лет). Возможна организация единой игровой площадки, позволяющей организовать зоны для всех возрастов; - зона для подростков; - зона workout / мультифункциональные спортивные зоны; - ландшафтные зоны (зона активного озеленения, прогулочная / транзитная зона). - Зоны должны быть отделены друг от друга, но не изолированы, одновременно объединять пространство общим идейным замыслом, который позволит создать единый образ и логику организации территории. - При размещении детских и спортивных площадок и выбора их размера учитывать их акустическое воздействие на прилегающие жилые дома. Активные игровые и спортивные зоны располагать дальше от жилых окон. - При зонировании территории необходимо учитывать организацию пожарных и технических проездов, логику движения гостей и жителей комплекса, размещение входных групп. - Избегать мест потенциального вытаптывания газона. Тихая зона отдыха - Должна включать в себя удобные МАФ для комфортного пребывания (лавочки, уличные диваны, столы, боскеты и пр). - Рекомендуется предусматривать навес для защиты от осадков и солнечных лучей. - Рекомендуется дополнять кустарниками, крупномерами для обособления и формирования приватности. - По возможности исключить организацию лестниц, пандусов. В случае возникновения данные решения должны иметь уклон, габариты, материалы мощения для комфортного пользования всеми группами гостей и жителей, в т.ч. родителей с колясками и МГН. Детские площадки - Предусмотреть вариативность размеров площадок. - Элементы должны быть антивандальными, устойчивыми к окружающему воздействию, удобными для пользования и эксплуатации. - Элементы должны быть безопасными, без острых краев и острых выступающих деталей. - Приоритет использования типовых коллекций российских производителей. - Основные элементы детских площадок: - игровой комплекс - качели на 3 места - карусель - игровой комплекс для младшего возраста с бизибордом - скалодром - полосы препятствий - оборудование для развивающих игр с песком - Рекомендуемые элементы площадок для подростков и взрослых: - качели под навесом - скамейки с навесами от дождя - гамаки, беседки - уличные активные игры (настольный теннис, петанк, уличный гольф) - зона уличного коворкинга - арт-объекты (фотозоны) - зона городских огородов во внутренних двориках Рекомендуемый набор оборудования для детей до 3 лет: песочница небольшого размера бизиборд оборудование для лазания не выше 0,8 м небольшие качели с бортиками игровые анималистичные элементы/фигуры скамейки для взрослых с урнами, под навесом Рекомендуемый набор оборудования для детей от 3 до 6 лет: песочница игровой комплекс небольшого размера с горкой качели качалки небольшого размера карусель батут рекомендуется применять пластику рельефа скамейки для взрослых с урнами, под навесом Рекомендуемый набор оборудования для детей от 6 до 10 лет: предусматривается оборудование для самостоятельных игр игровой комплекс многоярусный с большой горкой скалодром канатные лазалки качели качалки полосы препятствий зип-лайн разновысокие перекладины баскетбольный щит Требования к оборудованию и МАФ: - Предусмотреть размещение МАФ на территории благоустройства комплекса: скамьи, урны, лавочки, уличные диваны, парковки для велосипедов и пр. - Дизайн МАФ, оборудования должен быть современным, гармонировать со стилем объекта. - Элементы должны быть антивандальными, устойчивыми к окружающему воздействию, удобными для пользования и эксплуатации. - Элементы должны быть безопасными, без острых краев и острых выступающих деталей. - Предусмотреть организацию мест отдыха вдоль улицы, в том числе у коммерческих помещений. - При расстановке оборудования необходимо учитывать размещение пожарных и технических проездов, входов и въездов на территорию комплекса, а также логику пешеходных потоков на территории благоустройства. - В безопасной близости от детских площадок предусмотреть лавочки, скамейки (для сопровождающих). Возможна организация навесов. - При ограничении высадки крупномеров на территории двора рекомендуется установка пергол для создания тени и разнообразия ландшафта. - Предусмотреть по периметру двора ограждение высотой 1,8 м (рекомендуемая), просматриваемое. Допускается наличие узора при соблюдении ценовых таргетов - Приоритет использования типовых коллекций российских производителей. Индивидуальное изготовление – при условии соблюдения бюджетных параметров и проработки всех элементов/конструкций. Требования к освещению - Предусмотреть осветительное оборудование в соответствии с зоной расположения; - Предусмотреть сценарность освещения в вечернее и ночное время, освещение в ночное время должно быть более спокойным; - Исключить засвечивание жилых окон в ночное время; - Приоритет использования типовых коллекций российских производителей. Требования к элементам озеленения: - Предусмотреть активное ландшафтное решение озелененных плоскостей за счет разнообразия, ярусности и фактурности посадок. - Возможно применение умеренной геопластики с озеленением для создания большей ландшафтной выразительности и возможности визуального зонирования. - По возможности использовать геопластику для дополнительного обособления уличных парковок от пешеходных путей. - Предусмотреть ярусное озеленение с крупномерами вдоль улицы для обособления пешеходных потоков и микроклиматического комфорта. - Вдоль границ участка/дворовой территории желательна высадка элементов озеленения среднего, верхнего яруса для создания максимально приватной среды внутренней территории. - При наличии квартир на первых этажах обязательно предусмотреть высадку кустарников, живых изгородей в придомовой зоне для обеспечения приватности. - Предусмотреть озеленение наземных парковок кустарниками или крупномерами. - Необходимо учитывать сезонность в выборе растений - декоративный вид ландшафта должен обеспечиваться на протяжении всего года. Для этого выбрать растения с разными периодами цветения, поддерживать концепцию всесезонного сада. - Ассортимент растений подобрать исходя из климатических условий, устойчивые к воздействию факторов антропогенной среды, неприхотливые в уходе, антиаллергенные. - Приоритет использования многолетних растений. - Исключить зоны открытого грунта, применять газон, почвопокровные растения, щепу. - Исключить использование георешетки. - В зонах рекреационных площадок не применять плодоносящие растения, с колючками и острыми листьями, а также часто вызывающие аллергическую реакцию. - Рекомендуемые виды растений: - Многолетники, злаковые, газон, почвопокровные - Кустарники с длительным цветением - Хвойные растения Придомовые велопарковки: - Места длительного хранения велосипедов и самокатов под навесом на 10-15 мест. - Перед групповой велопарковкой необходимо обеспечить свободное пространство не менее 2 м. - Групповую велопарковку рекомендуется располагать на расстоянии 20-50 м от входа в жилой дом. - Рекомендуется предусматривать из расчета 1 групповая велопарковка на 2-4 секции (в зависимости от размера, этажности). - У входов в жилые подъезды предусмотреть 1-3 стойки велопарковок для кратковременной парковки велосипедов и самокатов. - Предусмотреть со стороны улицы парковки для велосипедов и самокатов кратковременного хранения для коммерческих помещений (доступность парковки должна быть не более 20-50 м от входа). - Элементы должны быть антивандальными, устойчивыми к окружающему воздействию, удобными для пользования и эксплуатации. Придомовые зоны перед входом в подъезд: - Организовать придомовые зоны перед входами в жилые подъезды. - Должно быть обеспечено не менее 4 м для свободного движения, размещаться скамейки для отдыха с урнами, 1-3 стойки велопарковок. - Предусмотреть место остановки экстренных служб. Требования к покрытиям: - Пешеходные зоны вдоль уличного фронта и во дворах предусмотреть с проницаемым плиточным покрытием. - Ширину дорожек предусматривать не менее 2,2 м для возможности механизированной уборки. - Внутриквартальный проезд в местах прохождения между урбан-виллами и набережной предусмотреть в совмещенном формате с пешеходной зоной (“shared space”) с проницаемым плиточным покрытием. При необходимости обособления потоков использовать дорожные ограничители. Предусмотреть калитки в ограждении для доступа к набережной. - Уровень газона предусмотреть ниже уровня тротуаров и пешеходных дорожек. - Покрытие детских и спортивных площадок предусмотреть из ударопоглощающего материала, например, каучуковой крошки. Требования к организации хозяйственных площадок - Приоритет контейнеров сбора отходов; - Разработать предложение по внешнему виду контейнерных площадок сбор отходов с защитой от осадков (навес); - Предусмотреть обособление площадки сбора отходов от пешеходной зоны. - Предусмотреть беспрепятственный подъезд мусоровоза к контейнерным площадкам. Микроклиматический комфорт - Продумать ветрозащиту со стороны открытых участков территории - Продумать затенение в летний период рекреационных площадок и мест отдыха вдоль улиц, на дворовых территориях, применять перголы - Предусмотреть навесы для защиты от осадков - По возможности предусмотреть водные объекты. игровые водные элементы во дворах. |
| 2.2 | Архитектурно-планировочные решения | Архитектурно-планировочные решения Общие требования Разрабатывать с учетом концепции, согласованной ГлавАрхитектурой МО. Высота помещений (пол-потолок): - Для 1-го нежилого этажа менее 4,2 м - Для типовых – по возможности 3,00 м - Для последнего – 3,30 м Коэффициенты эффективности: - коэффициент перехода из СПП ГНС в продаваемую площадь квартир (без летних помещений) - мин. 0,66 - коэффициент перехода из СПП ГНС в продаваемую площадь коммерческих помещений: - первые этажи жилых секций - мин. 0,64; - стилобатные части жилых секций - мин. 0,8; Требования к входным группам, МОП. - Входная группа в одном уровне с плоскостью фасада (с устройством козырьков) или утоплена (ниша без устройства козырьков). По возможности минимизировать устройство козырьков, расположив входы в нишах. - Предусмотреть входы в подъезды в одном уровне с отметкой земли (с уклоном для отвода воды). - Отметки пола входных групп приблизить к нулю так, чтобы отказаться от ступеней крыльца и пандусов. Предусмотреть светопрозрачные входные группы, алюминиевый профиль. - Входные группы в жилые секции выполнить сквозными. - Во всех лобби должен быть двойной тамбур. - Исключить формирование лишних углов, выступов, вырезов стремиться к правильной форме помещений. - Состав помещений для лобби жилых секций: - помещение для хранения спортинвентаря площадью не менее 30м2; - колясочная из расчета 1 коляска на 7 квартир; - отдельное помещение ПУИ площадью не менее 3 м²; - санузел для жителей и гостей, включая МГН площадью не менее 3 м²; - зона размещения почтовых ящиков. - Предусмотреть в лобби зону ожидания с небольшой меблировкой (пуф, диван, пр.). Требования к входным дверям. - Для коммерческих помещений и МОП - 2,4 м, в 1,5 полотна, габариты основной створки - не менее 1х2,4 м. Высота квартирных дверей - 2,4 м. Межквартирные коридоры. - Предусмотреть шириной нормативный, не менее 1,50 м в свету. - Исключить формирование лишних углов, выступов, вырезов стремиться к правильной форме помещений. - Квартирные двери предусмотреть с открыванием наружу. Исключить пересечения квартирных дверей при открывании. Требования к жилым помещениям. - Задание на квартирографию (в составе ППП), а также требования к составу помещений, площади помещений - Квартирография указана для площади без учета летних помещений. - Планировка квартир должна иметь зонирование на гостевую и приватную зоны. - В приоритете квартиры формата Евро, Итал: Евро формат – кухня, объединённая с гостиной; Итал формат – кухня, объединенная с гостиной (доступ во все комнаты из кухни-гостиной). - Предусмотреть квартиры на первых этажах с входом со двора и палисадником. - На последних этажах предусмотреть укрупнение лотов квартир путем объединения. - На последних этажах в 4-х этажных корпусах (секциях) предусмотреть уникальные лоты квартир с выходом на эксплуатируемую кровлю, предусмотреть выход на эксплуатируемую кровлю путем устройства винтовой лестницы над квартирой. - Минимизировать угловые однокомнатные квартиры и студии. - Конфигурация помещений должна быть спроектирована с правильными прямоугольными формами, без возникновения острых углов и вытянутых коридоров. - При появлении мест нежелательной конфигурации использовать их под места хранения. Коридоры, прихожая: - избегать узких длинных коридоров в квартирах; - площадь коридоров не должна превышать 10% от общей площади квартир; - в прихожей предусмотреть нишу для установки шкафа, встроенный гардероб. Жилые комнаты: - площадь жилых комнат не менее 8,5-15 м²; - при наличии 2-х спален и более одна из них должна быть мастер-спальней с санузлом и гардеробной; - ширину спален принять не менее 2,9 м; - ширину кухни-гостиной принять не менее 3,3 м. Соблюдать пропорции кухни-гостиной 1:2 (ширина/глубина); - в квартирах с лоджией по возможности организовать выход на нее из кухни-гостиной. Санузлы: - в студиях рекомендуемая площадь 3 м² (установка душевой кабины вместо ванны); - в квартирах от 38 м² рекомендуемая площадь 4 м², в евродвушках - 4-5 м²; - в квартирах с количеством спален 2 и более предусмотреть гостевой санузел; - все санузлы должны включать унитаз и умывальник; - в одном из санузлов предусмотреть место для стиральной машины; - при проектировании ванной комнаты не допускать устройства пустых пространств, зазоров между ванной и стеной при условии установки ванны длиной не менее 1,7 м. Допускаются небольшие монтажные зазоры не более 50 мм; - из санузла дверь должна открываться наружу. Кухня: - площадь кухни или кухни-ниши в однокомнатных квартирах не менее 5 м²; - вентшахты на кухне развернуть длинной стороной вдоль стен. - Предусмотреть вариативность планировочных решений для квартир одной комнатности. При разработке планировочных решений квартир необходимо руководствоваться представленным в исходных данных требованиям к составу, площади и наполнению помещений - Требования к видовым характеристикам квартир – по возможности обеспечить видовые характеристики в максимальном количестве квартир, особенно в угловых. - Предусмотреть максимальную инсоляцию квартир. Требования к расположению жилых помещений - Жилые комнаты не должны примыкать к шахтам инженерных коммуникаций, лифтов и пожарных лестниц. В случае примыкания предусмотреть дополнительные меры по звукоизоляции. - В приоритете совмещение кухни с гостиной (10 м² отдельная или 15-20 м² совмещенная с гостевой комнатой). - Кухни либо санузлы не должны примыкать к спальням соседней квартиры. В случае примыкания предусмотреть дополнительные меры по звукоизоляции. - Кухни и санузлы выполнять смежными с инженерным обеспечением от одного ВК стояка. Ниши под сети ВК в квартирах не предусматривать, осуществить размещение стояков в общем коридоре. - Соблюдать вертикальное расположение мокрых зон. По возможности обеспечить примыкание к ЛЛУ (лестнично-лифтовой узел) зоны кухни-гостиной. Требования к коммерческим помещениям на 1-м этаже - Функционал и площадь коммерческих помещений общественного назначения в соответствии с Заданием на коммерческие помещения (Приложение №2). - Необходимо соблюдать фактор приватности проживания. - Помещения 1-го этажа, непригодные для коммерческого использования (в том числе выходящие во внутридворовое пространство), использовать для помещений служб эксплуатации. Фасадные решения - Фасадные материалы и основные фасадные решения применять согласно предоставленному Заказчиком дизайн-коду и в соответствии с концепцией фасадов, согласованной ГлавАрхитектурой МО. - Фасадные решения должны соответствовать требованиям норм проектирования и классу объекта. Требования к витражам, окнам - Высота окна типового этажа - не менее 2,2-2,4 м; - Предусмотреть уровень подоконника не более 450 мм от уровня чистого пола., а также панорамное остекление. При необходимости предусмотреть ограждения для открывающихся створок - триплекс или металлическое ограждение, соответствующее стилистике фасада (согласно требованиям ст.30 п.5 Технического регламента о безопасности зданий и сооружений); - Ширина окна типового этажа - не менее 1,8-2,0 м; - Предусмотреть угловое остекление; - Основной материал – ПВХ; - На лоджиях (при наличии) – одинарное остекление; - Все окна в квартирах – с возможностью открывания. Обязательно наличие поворотно-откидных створок в каждом окне; - В квартирах на верхних этажах предусмотреть увеличенную площадь остекления по сравнению с типовыми этажами; - Ограждение террас (в случае устройства для квартир повышенной комфортности на верхних этажах) – закаленное стекло триплекс. - Для нежилых помещений – витражное остекление максимальной площади, алюминий – однокамерный стеклопакет. Оконный переплет принять в соответствии с определением открывания створки; - Формулу стеклопакета и типы применяемых стекол подобрать с учетом требований по сопротивлению теплопередачи. Подземный паркинг - Предусмотреть один подземный этаж. - Подземную автостоянку предусмотреть под дворовым пространством (УБ 25 и УБ 28). - Под жилыми секциями располагаются: - помещение уборочного инвентаря, - келлерные; - Зависимые машино-места допускается предусматривать только в качестве дополнительных машино-мест, в расчет нормативной потребности не включаются; - Под внутридворовой территорией располагается: - технические помещения ИОС - Площадь келлерных не менее 2,5 м² и не более 4 м². - Помещения для расположения в подземном паркинге (уточнить проектом): ИТП, насосные, узлы учета тепла и воды, элекрощитовые - Предусмотреть размещение мест вертикального хранения для велосипедов и самокатов в подземном паркинге вблизи входов в секции при отсутствии помещения спортинвентаря - Высота подземного паркинга – определить проектом, но не менее 3,5 м. Высота въезда в паркинг по прямому пандусу, с плавным углом наклона, не менее 2,4 метра. - В подземном паркинге не предусматривать АПС (автопаркинговых систем). Машиноместа: - Минимальные размеры м/мест – 5,3 м х 2,5 м; максимальные – 6,2 х 3,6м. - При расстановке м/мест руководствоваться, но не ограничиваться, требованиями СП 113.13330.2016. - Учитывать требования постановления правительства Московской области №1317-ПП от 27.12.2023. - Гостевые машиноместа и машиноместа для нежилых помещений, места для МГН желательно разместить на прилегающих улицах, вне контура подземного паркинга, или в границах земельного участка вблизи комплекса. Рампа: - Рампа в соответствии с актуальной редакцией "СП 113.13330.2023 "СНиП 21-02-99*. Стоянки автомобилей" (утв. и введен в действие Приказом Минстроя России от 05.10.2023 N 718/пр) - По возможности использовать только прямолинейные рампы. При обоснованной необходимости ширину рамп принять больше нормативной для комфорта жителей. - Из зоны рамп, по возможности, максимально исключить несущие конструкции для комфортного въезда/выезда по рампам, по возможности исключить при въезде/выезде по рампам «мертвые» зоны для встречных автомобилей. |
| 2.3 | Конструктивные решения, требования к ядру | Общие требования. - Стены, пилоны и колонны: Монолитные железобетонные. - Габариты вертикальных конструкций, класс арматуры по прочности, класс бетона по прочности, марки бетона по водонепроницаемости и морозостойкости принять на основании результатов расчетов и объемно-планировочных решений. - Плиты перекрытия и покрытия: - Монолитные железобетонные толщиной 180 мм. - Толщину плит перекрытия и покрытия, габариты балок и капителей, класс арматуры по прочности, класс бетона по прочности, марки бетона по водонепроницаемости и морозостойкости принять на основании результатов расчетов и объемно-планировочных решений. Лестничные марши и лестничные площадки: -сборные железобетонные, с монолитными площадками. Внутренние стены несущие стены – монолитный железобетон, стены толщиной не более 200мм. Наружные стены - блок газосиликатный толщиной 200 (самонесущие), с устройством утеплителя из минераловатных плит "Rockwool" ВЕНТИ БАТТС толщиной 150мм, с устройством подсистемы и вентфасада (фасад – гранит). Внутриквартирные перегородки включая перегородки в с/у - пазогребневый блок толщиной 80 мм. Зашивка коммуникаций - ГКЛВ по металлическому каркасу толщиной 12мм. Кровля - плоская наплавляемая кровля в 2 слоя (унифлекс ЭКП и ЭПП или аналог. Толщину утеплителя определить по расчету. Разуклонку выполнять по керамзитовому гравию с внутренним водостоком. Воронки предусмотреть с подогревом. При устройстве эксплуатируемой кровли – в качестве эксплуатируемого покрытия применить - террасную доска КМ0. Конструктивные решения для подземной автостоянки Конструктивную схему подземной одноэтажной автостоянки принять на основании архитектурных, объемно-планировочных решений и запроектировать как монолитный железобетонный каркас с монолитными железобетонными стенами, пилонами, плитами перекрытия и покрытия, фундаментными плитами. |
| 2.4 | Технологические решения и оборудование | Вертикальный транспорт, формирование лестнично-лифтового узла. - Предусмотреть ЛК типа Н1 или Н 2, определить проектом. - Предусмотреть установку энергоэффективных лифтов установкой фотобарьера. - Марку лифтов принять – Otis. - Количество и параметры лифтов подтвердить расчетом, учесть требования МГН. Обеспечить связь посредством всех лифтов жилой части между подземной автостоянкой и надземными этажами. - Грузоподъемность 630 и 1000 кг (пассажирский и грузопассажирский), скорость не менее 1,6 м/с. - Предусмотреть остановку всех лифтов на всех надземных и подземных этажах. - На объекте предусмотреть лифты для перевозки пожарных подразделений грузоподъемностью не менее 1000 кг. Требования к лифтам и режиму работы и доступа – согласно ГОСТ и действующим нормативам. Количество лифтов, при условии этажности и количества квартир на площадке; 4-6 квартир; 6-8 квартир; 8-12 квартир. для 4-х этажных секций / корпусов; 1; 1; 1. для 6-ти этажных секций / корпусов; 1; 1; 1. для 8-ми этажных секций / корпусов; 2; 2; 2. Мусороудаление - Систему мусороудаления в корпусах жилого дома не предусматривать. - Систему мусороудаления на этажах не предусматривать. |
| 2.5 | Решения по инженерным системам здания, влияющие на АПР | Кондиционирование. Квартиры. Предусмотреть поквартирную систему кондиционирования. Внутренние блоки – настенного исполнения. Размещение наружных блоков систем кондиционирования предусмотреть в соответствии с концепцией, согласованной Главархитектурой. Для последних этажей, допускается установка наружных блоков на кровле. Принципиальные решения согласовать с Заказчиком. |
| 3 | Раздел III. РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТ |  |
| 3.1 | Количество экземпляров документации, выдаваемых Заказчику | Материалы проекта в электронном виде передаются заказчику в форматах: 1. Презентация проекта в формате .pdf 2. Чертежи мастер-плана в формате .dwg 3. Таблица расчетов основных ТЭП в формате .xls, содержащая след.данные: - устойчивая система расселения, к которой относится территория разработки планировочного решения; - площади ЭПС; - площади зданий в ГНС для каждого планируемого ОКС; - коэффициенты перехода к общей площади зданий для каждого планируемого ОКС; - средняя этажность для жилых ОКС; - площади квартир для жилых ОКС; - численность расчетного населения; - площади встроенно-пристроенных нежилых помещений для жилых ОКС и площадь коммерческих помещений для многоуровневых паркингов; - площади земельных участков для объектов нежилого назначения; - расчет интенсивности использования территории (коэффициент, плотность), с указанием в случае разворота паркинга, количества разворачиваемых паркингов, в случае добавления ТОП - площади прибавляемого ТОП с отображением на чертеже планировочного решения границ прибавляемой ТОП; - расчет основных нормируемых объектов СКБ (школа, детский сад, поликлиника, больница, станция скорой медицинской помощи, пункт полиции, МФЦ, КДЦ (учреждения клубного типа), детские школы искусств, объекты торговли, в т.ч. отдельно стоящие, спортивные залы, бассейны, открытые спортивные площадки, парковки (постоянные, временные, приобъектные), аптеки, объекты бытового обслуживания и общественного питания; - расчет рабочих мест; - укрупненный расчет придомовой. 4. 3D модель SketchUp с выставленными ракурсами, демонстрирующими фасадные решения (2-3 ракурса) 5. Ведомость материалов фасадов в формате .xls 6. Чертежи концепции объемно-планировочных решений в формате .dwg 7. 3D модель в формате MAX (3ds Max) с отстроенной геометрией и нанесенными текстурами 8. Визуализации (1 этап - 10 шт, 2 этап - 12 шт.) в растровых форматах (PNG, TIFF, JPEG) c разрешением не менее 300 dpi. Разрешение финального изображения - 5000px по широкой стороне. |

| Заказчик: От ООО СЗ «РКС-Нахабино» Генеральный директор управляющей организации ООО «РКС-Москва» _____________ /В.В. Булгаков/ М.П. | Подрядчик: Генеральный директор _____________ / / М.П. |
| --- | --- |