| Генподрядчик: Генеральный директор ООО «РКС-Строй» ___________________ / М.Н. Калябкин М.П. | Субподрядчик: __________ / М.П. |
| --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Вид работ: Устройство фасада здания, включая подготовку оснований, устройство фасадной системы, теплоизоляции, армирующих и защитно-декоративных слоев/облицовки, устройство примыканий к оконным, дверным и витражным конструкциям, откосов, отливов, доборных и фасонных элементов, а также выполнение всех сопутствующих работ в соответствии с проектной и рабочей документацией

Объект: «Комплексная жилая застройка с объектами социальной инженерной инфраструктуры. 1 очередь строительства», планируемая к строительству на земельном участке с кадастровым номером 50:11:0030102:3749 расположенном по адресу: Московская область, городской округ Красногорск, вблизи п. Нахабино. Корпус №9

«Комплексная жилая застройка с объектами социальной и инженерной инфраструктуры. 1 очередь строительства», планируемая к строительству на земельном участке с кадастровым номером 50:11:0030102:3705 расположенном по адресу: Московская область, городской округ Красногорск, вблизи п. Нахабино. Корпус 15»

г. Москва, 2026г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Вид работ: Устройство фасада здания, включая подготовку оснований, устройство фасадной системы, теплоизоляции, армирующих и защитно-декоративных слоев/облицовки, устройство примыканий к оконным, дверным и витражным конструкциям, откосов, отливов, доборных и фасонных элементов, а также выполнение всех сопутствующих работ в соответствии с проектной и рабочей документацией.

Объект: «Комплексная жилая застройка с объектами социальной инженерной инфраструктуры. 1 очередь строительства», планируемая к строительству на земельном участке с кадастровым номером 50:11:0030102:3749 расположенном по адресу: Московская область, городской округ Красногорск, вблизи п. Нахабино. Корпус №9»;

«Комплексная жилая застройка с объектами социальной и инженерной инфраструктуры. 1 очередь строительства», планируемая к строительству на земельном участке с кадастровым номером 50:11:0030102:3705 расположенном по адресу: Московская область, городской округ Красногорск, вблизи п. Нахабино. Корпус 15».

| № п/п | Перечень данных | Содержание данных и требований |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта | «Комплексная жилая застройка с объектами социальной инженерной инфраструктуры. 1 очередь строительства», планируемая к строительству на земельном участке с кадастровым номером 50:11:0030102:3749 расположенном по адресу: Московская область, городской округ Красногорск, вблизи п. Нахабино. Корпус №9»; «Комплексная жилая застройка с объектами социальной и инженерной инфраструктуры. 1 очередь строительства», планируемая к строительству на земельном участке с кадастровым номером 50:11:0030102:3705 расположенном по адресу: Московская область, городской округ Красногорск, вблизи п. Нахабино. Корпус 15». |
| 2 | Требования к подрядчику | - За последние 2 года обороты компании не менее суммы предмета тендера. - СРО не менее суммы контракта. -Наличие не менее двух аналогичных объектов, построенных и введенных в эксплуатацию в качестве генподрядчика или подрядчика, за последние 3 года, наличие одного строящегося аналогичного объекта, опыт работы в Москве и МО, взаимодействие с ГСН. - Подтверждение опыта. - Наличие собственной базы для хранения ТМЦ, оборудования, опалубки, техники и пр. Численность (официально устроенные), состав и квалификация персонала на текущий момент: образование, опыт ИТР, опыт рабочих основных специальностей, наличие аттестаций по промышленной безопасности ИТР, наличие повышения квалификации ИТР, наличие профессиональной аттестации ИТР. |
| 3 | Основание для выполнения работ | Все работы выполнять в соответствии с рабочей документацие РКС1-09-2024-К9-Р-АР3 Фасады.Разрезы; РКС1-09-2024-К15-Р-АР3 Фасады.Разрезы; С соблюдением требований СП и СНиП по организации строительного производства, геодезическим работам, безопасности и охраны труда, правил и норм пожарной безопасности, при авторском надзоре проектных организаций и контроле в целом по строительству территориальных органов строительного надзора и других органов надзора г. Москвы, в части возложенных на них контрольных функций. |
| 4 | Застройщик | ООО СЗ «РКС-Нахабино» |
| 5 | Генеральный подрядчик | ООО «РКС-Строй» |
| 6 | Подрядчик |  |
| 7 | Проектная организация | ООО «М-ПРОЕКТ ГРУПП» |
| 8 | Срок выполнения работ | Начало: 01.05.2027г. Окончание: 01.09.2027г. |
| 9 | Вид строительсва | Новое строительство |
| 10 | Разрешительная документация | 1. Разрешение на строительство от 01.08.2025 № RU50-11-33623-2025, выданное Министерством жилищной политики Московской области; 2. Разрешение на строительство от 01.08.2025 № RU50-11-33621-2025, выданное Министерством жилищной политики Московской области. |
| 11 | Исходные данные для выполнения работ | 1. РКС1-09-2024-К9-Р-АР3 Фасады.Разрезы; 2. РКС1-09-2024-К15-Р-АР3 Фасады.Разрезы; 3. СП 48.13330.2019 Организация строительсва; 4. Градостроительный кодекс РФ. |
| 12 | Наименование работ | В соответствии с переданной рабочей документацией подрядчик должен выполнить следующие работы: - Устройство навесных вентилируемых фасадов: - Устройство навесного вентилируемого фасада с облицовкой клинкерной плиткой, толщ. 20мм; - Устройство НФС с облицовкой алюминиевыми композитными панелями; - Устройство подшивки нижней части балконных плит в составе НФС алюминиевыми композитными панелями; - Устройство облицовки торцов балконов в составе НФС алюминиевыми композитными панелями; - Устройство подшивки плит композитными панелями, в составе НФС на 2–8 этажах, включая наружные стены и откосы; - Устройство подшивки балконов и торцов плит композитными панелями, в составе НФС; - Устройство и монтаж подсистемы НФС, включая кронштейны, направляющие, соединительные и крепежные элементы, в соответствии с разработанной КМД и расчетом фасадной системы; - Устройство всех необходимых узлов сопряжения и примыкания НФС к несущим конструкциям, оконным, дверным и витражным блокам, балконам, парапетам, кровле, цоколю и другим конструкциям; - Устройство противопожарных рассечек, отсечек и иных противопожарных мероприятий НФС в соответствии с рабочей документацией; - Устройство штукатурных фасадов: - Устройство штукатурного фасада с тонкослойной декоративной штукатуркой с окраской; - Устройство теплоизоляционного, армирующего, базового и декоративного слоев штукатурной фасадной системы в соответствии с проектной документацией и технологией производителя; - Устройство армирования углов, откосов оконных и дверных проемов, мест примыканий и других участков фасада, предусмотренных проектом; - Цоколь: 3.1 Устройство облицовки цокольной части навесной фасадной системой со стеклофибробетонными панелями; 3.2 Устройство защитной штукатурки по армирующей сетке толщиной 30 мм; 3.3 Устройство пропитки-гидрофобизатора для защиты цокольной части от воздействия влаги и морозного разрушения; - Устройство теплоизоляции: - Устройство теплоизоляции наружных ограждающих конструкций в составе НФС минераловатными плитами, толщиной 150 мм, на 1–8 этажах. - Устройство теплоизоляции цоколя экструдированным пенополистиролом толщиной 120 мм; - Устройство теплоизоляции потолка входных групп минераловатными плитами, толщиной 200 мм ; - Устройство теплоизоляции наружных ограждающих конструкций под штукатурный фасад минераловатными плитами, толщиной 150 мм, на 1–8 этажах ; - Устройство теплоизоляции кровельных надстроек, примыкающих к фасаду, минераловатными плитами, толщиной 100 мм ; - Разделительные элементы: 5.1. Устройство разделительных элементов из стали; - Фасадные корзины кондиционеров: 6.1. Монтаж фасадных корзин кондиционеров(согласно РД); 6.2. Выполнение крепления фасадных корзин к несущим конструкциям в соответствии с расчетом и техническими решениями производителя. - Стеклянные козырьки 7.1. Монтаж стеклянных козырьков из прозрачного триплекса на стальной зажимной профиль; 7.2 Крепление стеклянных козырьков выполнить по решениям КМД витражных конструкций и расчетам; - Домовые и адресные знаки - Монтаж домовых знаков ДЗ-1, номер подъезда и номера квартир, размер 1810×360 мм, с подсветкой; - Монтаж рекламно-информационных вывесок ДЗ-2, размер 1810×450 мм, с подсветкой; - Монтаж адресных знаков ДЗ-3, размер 1300×325 мм, с подсветкой; - Монтаж знаков энергоэффективности ДЗ-4, размер 300×300 мм; - Ограждения балконов и террас - Монтаж металлических ограждений балконов ОГ-1, высотой 1200 мм; - Монтаж металлических ограждений террас ОГ-2, высотой 1200 мм; - Монтаж металлических ограждений террас ОГ-3, высотой 900 мм; - Крепление ограждений выполнить к несущим конструкциям в соответствии с проектными решениями и разработанной КМД; - Отливы, подоконники и доборные элементы - Устройство и монтаж наружных отливов из оцинкованной стали с полимерным покрытием толщиной 0,45 мм; - Устройство шумогасящей прокладки под наружными металлическими отливами. - Крепление и конструктивные решения отливов разработать в составе КМД с учетом типа фасадной системы и узлов примыкания; - Дополнительные работы и узлы - Выполнение всех узлов примыкания фасадной системы к оконным, дверным и витражным конструкциям, включая необходимые пароизоляционные, гидроизоляционные и уплотнительные материалы; - Устройство примыканий фасада к парапетам, кровле, балконам, лоджиям, цоколю и другим конструкциям; - Устройство герметизации швов и примыканий; - Выполнение всех необходимых работ по защите фасада от атмосферных воздействий и обеспечению водоотведения; - Устройство ниши поливочного крана выполнить в соответствии с решениями раздела ВК; - Все крепежные элементы фасадной системы, клинкерной плитки, композитных панелей, корзин кондиционеров, козырьков, ограждений и других фасадных элементов принимать по разработанной КМД, расчетам и техническим решениям производителей; - Выполнить уборку фасадных поверхностей после завершения работ, удаление защитных пленок, загрязнений, остатков растворов и других материалов; - Выполнить устранение всех выявленных дефектов и замечаний до окончательной сдачи фасадных работ. В стоимость работ входят все материалы, комплектующие, крепеж, доборные элементы, герметики, прокладки и иные расходные материалы, необходимые для полного завершения работ, даже если их количество отдельно не указано в ведомости |
| 13 | Разработка ППР | Разрабатывается подрядной организацией в объеме требований «СП 48.13330.2011. Свод правил. Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004» Графики выполнения работ предоставляются в бумажном и электронном виде в формате Microsoft Project. |
| 14 | Общие требования к выполнению работ | Исполнитель своими силами и механизмами осуществляет строительно-монтажные работы. Исполнитель при оказании услуг заблаговременно предоставляет Генподрядчику перечень техники и список лиц, назначенных Исполнителем для оказания услуг на объекте. Перечень техники и список лиц предоставляется Исполнителем Генподрядчику в письменном виде. Заказчик проверяет и обеспечивает доступ представленных Исполнителем техники и лиц к месту оказания услуг. Исполнитель при оказании услуг обеспечивает надлежащее и качественное оказание услуг, принимает меры для предотвращения порчи имущества Генподрядчика. Для передвижения спецтехники по территории предприятия согласовать маршрутную транспортную схему с Генподрядчиком. Услуги должны быть оказаны с соблюдением мер техники безопасности, требований пожарной безопасности, санитарных норм и правил, требований «Инструкции о порядке производства работ сторонними организациями». Техника, оборудование применяемые при производстве работ, должны соответствовать государственным стандартам и иметь технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. После завершения этапа работ Субподрядчик должен предъявить Генподрядчику полный комплект исполнительной документации согласно требований приказов Минстроя РФ №344/ПР от 16.05.2023, №1026/пр от 02.12.2022 г и СП 70.13330.2012, СП 435.1325800.2018. Генподрядчик может производить контроль поступающих материалов и каждой технологической операции как самостоятельно, так и путем привлечения специалистов строительного контроля. |
| 15 | Общие требования к охране труда и технике безопасности | Подрядчик должен предусмотреть мероприятия по охране труда и технике безопасности, а также мероприятия по предотвращению аварийных ситуаций на объекте в соответствии с действующими положениями. Охрана труда рабочих должна обеспечиваться выдачей необходимых брендированных средств индивидуальной защиты, выполнением мероприятий по коллективной защите работающих. При производстве работ должны использоваться оборудование, машины и механизмы, допущенные к применению органами государственного надзора. |
| 16 | Требования к исполнительной документации | Субподрядчик обязан разработать исполнительную документацию; оформить её должным образом и передать Генподрядчику согласно требований приказов Минстроя РФ №344/ПР от 16.05.2023, №1026/пр от 02.12.2022 г и СП 70.13330.2012, СП435.1325800.2018. |
| 17 | Геодезические работы | Геодезическое сопровождение строительства производится силами Подрядчика. |
| 18 | Требования к исполнителю на период монтажа | Подрядная организация обеспечивает выполнение работ качественно в полном объеме, в сроки и в соответствии с действующей нормативно-технической документацией. Выполняет работы качественной и комплектной спецтехникой, оборудованием и инструментом в необходимом количестве, имеющем все необходимые разрешительные документы, включая документацию производителя (завода-изготовителя). Регулярно вести журналы входного контроля, техники безопасности и производства работ должным образом |
| 19 | Режим производства работ | Работы необходимо выполнять в соответствии c Законом Московской области от 07.03.2014 №16/2014-ОЗ «Об обеспечении тишины и покоя граждан на территории Московской области», в остальном ограничений на редим производства работ не накладывается. |
| 20 | Обеспечение Подрядчика необходимыми ресурсами и условиями для производства СМР | Генеральный подрядчик обязан оказывать содействие в вопросах обеспечения Подрядчика необходимыми ресурсами и условиями для производства СМР. Электроэнергия, потребляемая Субподрядчиком при производстве работ, подлежит компенсации Генеральному подрядчику в случае предоставления электроснабжения Генеральным подрядчиком. Порядок определения объема потребленной электроэнергии устанавливается одним из следующих способов: - по показаниям отдельного прибора учета; - по установленным нормативным/расчетным значениям; расчетным методом по мощности оборудования и фактическому времени работы. Башенные краны и подъемные механизмы: Для обеспечения производства фасадных работ Подрядчику предоставляется возможность использования башенного крана, установленного на объекте, в соответствии с утвержденной схемой организации строительства и графиком производства работ. Подрядчик обязан заранее предоставить Генподрядчику график потребности в работе башенного крана с указанием: - периода и продолжительности использования крана; - видов выполняемых работ; - необходимых грузов и материалов; - ориентировочной массы и габаритов поднимаемых грузов; - требуемых зон погрузки и разгрузки; - необходимой периодичности подачи материалов на фасад. Использование башенного крана осуществляется по согласованному с Генподрядчиком графику. Приоритетность работы крана определяется Генподрядчиком с учетом общей организации строительства и потребности других подрядных организаций. Подрядчик обязан обеспечить своевременную подготовку грузов к подъему, их строповку, подачу заявок на работу крана и организацию рабочих мест в зоне разгрузки. Строповочные работы должны выполняться обученным и аттестованным персоналом с применением исправных грузозахватных приспособлений, имеющих необходимые документы и соответствующие требованиям безопасности. Не допускается нахождение людей под перемещаемыми грузами и выполнение работ с нарушением установленных требований безопасной эксплуатации грузоподъемных механизмов. Подрядчик обязан учитывать технические характеристики и ограничения башенного крана, в том числе грузоподъемность в зависимости от вылета стрелы, и не допускать подъема грузов, превышающих допустимые параметры крана. Подрядчик самостоятельно обеспечивает доставку материалов от места складирования до зоны действия крана, подготовку материалов к подъему и их приемку после подачи на рабочий ярус. Расходы, связанные с использованием башенного крана в рамках согласованного графика производства фасадных работ, учитывать в составе стоимости работ, если иное не предусмотрено договором. При необходимости дополнительного времени работы башенного крана сверх согласованного графика Подрядчик обязан предварительно согласовать такую потребность с Генподрядчиком. |
| 21 | Контроль качества | В процессе производства работ обеспечить: - контроль качества и соответствия применяемых материалов проектной документации, спецификациям и требованиям производителей; - проверку наличия паспортов, сертификатов соответствия и документов, подтверждающих качество материалов; - контроль условий транспортировки, разгрузки и хранения фасадных материалов; - проверку качества подготовки основания перед устройством фасадной системы; - контроль геометрических параметров фасада, вертикальности и плоскостности основания; - контроль толщины теплоизоляционного слоя и правильности его укладки; - контроль количества, расположения и глубины установки крепежных элементов в соответствии с проектом; - контроль качества устройства армирующего слоя, в том числе правильности установки армирующей сетки, нахлестов и усилений в углах и местах примыканий; - контроль устройства противопожарных рассечек и других противопожарных мероприятий в соответствии с проектной документацией; - контроль устройства узлов примыкания фасадной системы к оконным, дверным и витражным конструкциям; - контроль устройства откосов, отливов, фартуков, планок, нащельников и других фасонных элементов; - контроль качества герметизации швов и примыканий; - контроль соответствия фактического цвета, фактуры и типа финишного покрытия утвержденным архитектурным решениям; - контроль отсутствия видимых дефектов финишного покрытия: трещин, сколов, отслоений, потеков, пятен, разнотона и механических повреждений; - контроль качества сопряжения различных типов фасадной отделки; - контроль выполнения деформационных и температурных швов в соответствии с проектными решениями; - контроль качества крепления всех фасадных элементов. Скрытые работы подлежат обязательному освидетельствованию до их закрытия последующими слоями фасадной системы. Не допускается выполнение последующих этапов работ без приемки и оформления соответствующих актов освидетельствования скрытых работ. Особое внимание при приемке скрытых работ уделить: - подготовке основания; - устройству крепления теплоизоляции; - толщине и непрерывности теплоизоляционного слоя; - устройству противопожарных рассечек; - устройству армирующего слоя; - устройству примыканий к оконным, дверным и витражным конструкциям; - устройству гидроизоляционных и герметизирующих слоев; - креплению закладных и фасадных элементов. При выявлении несоответствий требованиям проектной документации Подрядчик обязан приостановить дальнейшее производство работ на соответствующем участке, устранить выявленные нарушения и предъявить участок к повторной приемке. После завершения фасадных работ производится приемочный контроль фасада с проверкой: - соответствия выполненных работ проектной и рабочей документации; - геометрии и плоскостности фасада; - качества финишной поверхности; - качества оконных и дверных откосов; - качества установки отливов и фасонных элементов; - качества всех примыканий и герметизации; - отсутствия видимых дефектов и повреждений; - соответствия цветовых и фактурных решений утвержденному проекту. Приемка законченных фасадных работ производится с участием представителей Генподрядчика, Подрядчика и, при необходимости, проектной организации. Все выявленные дефекты и замечания фиксируются в ведомости замечаний с указанием участка, характера дефекта и срока устранения. Фасад считается принятым после устранения всех выявленных замечаний и предоставления полного комплекта исполнительной документации. |
| 22 | Согласование стоимости и поставщиков материалов, подлежащих компенсации | В случае если стоимость материалов, изделий и конструкций, приобретаемых Подрядчиком, подлежит компенсации Генеральным подрядчиком, Подрядчик обязан до осуществления закупки согласовать с Генеральным подрядчиком поставщика, наименование, технические характеристики, объём и стоимость соответствующих материалов. Подрядчик предоставляет Генеральному подрядчику коммерческое предложение (счёт, спецификацию либо иной документ), подтверждающее стоимость предлагаемого к закупке материала, с указанием поставщика, производителя, марки/наименования, технических характеристик, единицы измерения, количества и стоимости. Закупка материалов, стоимость которых подлежит компенсации, без предварительного письменного согласования с Генеральным подрядчиком не допускается. Генеральный подрядчик вправе предложить другого поставщика либо иной источник поставки при условии соответствия материала требованиям проектной и рабочей документации, техническим регламентам, ГОСТ, СП и иным применимым нормативным требованиям. Компенсации подлежит стоимость материалов в пределах предварительно согласованной Генеральным подрядчиком стоимости. В случае приобретения материалов без согласования либо по стоимости, превышающей согласованную, разница в стоимости относится на Подрядчика и дополнительной компенсации Генеральным подрядчиком не подлежит. Подрядчик несёт ответственность за соответствие закупаемых материалов проектной и рабочей документации, а также за предоставление документов, подтверждающих их качество, происхождение и стоимость. Согласование поставщика и стоимости материалов не освобождает Подрядчика от ответственности за своевременное обеспечение объекта материалами и выполнение работ в установленные договором сроки. |