Приложение №1

к Договору подряда

№        от «  »         2025 г.

| Заказчик: ООО СЗ «РКС-Нахабино» От ООО СЗ «РКС-Нахабино» Генеральный директор управляющей организации ООО «РКС-Москва» _________________/В.В. Булгаков / М.П. | Проектировщик: Генеральный директор _______________/ / М.П. |
| --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на комплексное проектирование

для жилой застройки, расположенной в Московской области,

Красногорском районе, вблизи п. Нахабино,

на земельных участках с кадастровыми номерами:

50:11:0030102:3711,

50:11:0030102:3716,

50:11:0030102:3719,

50:11:0030102:3734,

50:11:0030102:3733

| № п/п | Основные сведения и требования | Содержание основных сведений и требований |
| --- | --- | --- |
|  | Раздел I. ОБЩИЕ ДАННЫЕ |  |
| 1.1 | Название объекта | «Комплексная жилая застройка с объектами инфраструктуры на земельных участках с кадастровыми номерами: 50:11:0030102:3711, 50:11:0030102:3716, 50:11:0030102:3719, 50:11:0030102:3734, 50:11:0030102:3733 по адресу: Московская область, Красногорский р-н, вблизи р.п. Нахабино |
| 1.2 | Основание для разработки | Решение Заказчика |
| 1.3 | Адрес, место расположения объекта, Сведения о земельных участках. | Территория проектирования расположена по адресу: Московская область, Красногорский район, вблизи р.п. Нахабино, земельные участки с кадастровыми номерами: 50:11:0030102:3711, 50:11:0030102:3716, 50:11:0030102:3719, 50:11:0030102:3734, 50:11:0030102:3733. Территория проектирования расположена в границах Комплексного развития территории, для которого утверждена документация по планировке территории. Площадь территории проектирования 1 этапа (мастер-план территории) составляет 5,3 га. Площадь территории проектирования 2 - 5 этапов составляет 3.4 га. |
| 1.4 | Застройщик | ООО СЗ «РКС-Нахабино» |
| 1.5 | Технический Заказчик (Управляющая компания) | ООО «РКС-Москва» |
| 1.6 | Источник финансирования | За счет собственных и/или привлеченных (заемных) средств (внебюджетные средства) |
| 1.7 | Вид строительства | Новое строительство |
| 1.8 | Сведения об объектах проектирования | Объекты проектирования расположены в составе комплексного развития территории (КРТ-21): 2 очередь строительства - УБ 20, УБ 25 (Корпус 20, Корпус 25); 3 очередь строительства - УБ 28 (Корпус 28) |
| 1.9 | Класс объекта | «Комфорт+» для УБ 20 и УБ 28; «Комфорт+/Бизнес-» для УБ 25 (урбан-виллы повышенной комфортности) |
| 1.10 | Описание проекта и стадии разработки | Жилой комплекс из домов средней этажности расположен в западной части городского округа Красногорск Московской области в рабочем поселке Нахабино в 13 км от МКАД. Концепция проекта предлагает загородную жизнь с городским комфортом – среднеэтажные дома на закрытой территории в природном окружении с панорамными окнами, террасами и готовой отделкой. Стадия проекта: - Разработана ДПТ на всю территорию застройки (см. приложение с ДПТ); - Разработан АХО, предусматриваемый к соблюдению на всех очередях строительства; - 1-я очередь выходит на строительство (получено РНС). В рамках текущей работы над 2-й и 3-й очередями строительства планируется пересмотр подхода к формированию урбан-блоков с изменением морфотипа застройки с целью улучшения продуктовых характеристик и эффективности очереди; разработка для новой очереди строительства архитектурно-градостроительной концепции (АГК), архитектурно-художественного облика (АХО), архитектурно-градостроительного облика (АГО), проектной документации (ПД), рабочей документации (РД), |
| 1.11 | Особые сведения о земельном участке | При разработке проектных решений, посадки и привязки к территории необходимо учесть границу зон допустимого размещения объектов капитального строительства*, которые предназначены для строительства ОКС, а также для прокладки сетей инженерно-технического обеспечения. *зона допустимого размещения объектов капитального строительства не является «линией застройки». |
| 1.12 | Технико-экономические показатели | Основные технико-экономические показатели будут уточнены в процессе проектирования (в том числе и на более поздних стадиях проектирования). ТЭП по жилой застройке возможно перераспределять в рамках одной очереди. Площадь застройки принять константой в соответствии с утвержденным ППТ. Предварительные ТЭП проектируемой застройки: Урбан Блок № 20 (УБ 20) – 2 очередь. Площадь ЗУ** - 12 875 кв.м; Площадь застройки – 3 750 кв.м; Суммарная поэтажная площадь (ГНС) – 19 952 кв.м. Площадь квартир – 11 748 кв.м Площадь коммерческих помещений (БКФН) – 830 кв.м Количество квартир (предварительно) – 267 шт. Этажность – 1-4-6-8.. Урбан Блок № 25 (УБ 25) – 2 очередь. Площадь ЗУ** - 17 192 кв.м; Площадь застройки – 5 230 кв.м; Суммарная поэтажная площадь (ГНС) – 28 357 кв.м. Площадь квартир – 17 322 кв.м, в том числе 4965 кв.м в урбан-виллах Площадь коммерческих помещений (БКФН) – 1 052 кв.м Количество машиномест в подземной А/С – не менее 140 м/м. Количество квартир (предварительно) – 355 шт. Этажность – 1-4-6-8 + 1 подземный этаж.. Урбан Блок № 28 (УБ 28) – 3 очередь. Площадь ЗУ** - 19 102 кв.м; Площадь застройки – 5 328 кв.м; Суммарная поэтажная площадь (ГНС) – 29 569 кв.м. Площадь квартир – 18 132 кв.м Площадь коммерческих помещений (БКФН) – 988 кв.м Количество машиномест в подземной А/С – не менее 75 м/м. Количество квартир (предварительно) – 413 шт. Этажность – 1-4-6-8 + 1 подземный этаж.. ** Площадь земельных участков согласно ГКУ. |
| 1.13 | Стадии и сроки проектирования | 1 этап. 1.а. Разработка Архитектурно-градостроительной концепции (мастер-план) для 2-й (УБ №20, №25) и 3-й очередей строительства (УБ №28) 1.б. Подготовка и согласование буклета АХО для 2-й и 3-й очередей строительства (УБ №20, №25, №28). Подготовка для согласования Комитетом архитектуры и градостроительства Московской области или другими согласующими органами – 35 рабочих дней (уточняется на этапе заключения Договора). - Площадь территории - 5,3 га (Урбан Блоки: УБ 20, УБ 25, УБ 28). - Продаваемая площадь квартир - 47 202 кв.м 2 этап. Разработка и согласование буклета Архитектурно-градостроительного облика (АГО) для 2-ой очереди строительства (УБ №20, №25) Подготовка буклета для согласования Комитетом архитектуры и градостроительства Московской области или другими согласующими органами - 35 рабочих дней (уточняется на этапе заключения Договора), не включая согласование. - Площадь территории - 3,4 га (Урбан Блоки: УБ 20, УБ 25). - Продаваемая площадь квартир - 29 070 кв.м 3 этап. Разработка проектной документации для 2-ой очереди строительства (УБ №20, №25) - 90 рабочих дней (уточняется на этапе заключения Договора), не включая регламентный срок прохождения экспертизы - Площадь территории - 3,4 га (Урбан Блоки: УБ 20, УБ 25). - Продаваемая площадь квартир - 29 070 кв.м 4 этап. Сопровождение Застройщика в Экспертной организации при согласовании Проектной документации (государственной или негосударственной) для 2-ой очереди строительства (УБ №20, №25) 5 этап. Разработка рабочей документации для 2-ой очереди строительства (УБ №20, №25)- 120 рабочих дней (уточняется на этапе заключения Договора), не включая регламентный срок прохождения экспертизы - Площадь территории - 3,4 га (Урбан Блоки: УБ 20, УБ 25). - Продаваемая площадь квартир - 29 070 кв.м |
| 1.14 | Цель проектирования | 1 этап. Оценка планировочных возможностей земельного участка: - пересмотр уже сформированного (на этапе ранней проработки проекта) подхода к формированию урбан-блоков с изменением морфотипа застройки с целью улучшения продуктовых характеристик и эффективности очереди; -утверждение функциональных схем застройки, транспортной и пешеходной схемы; - определение параметров (ТЭП) жилой, коммерческой застройки, увязка их с требованиями к размещению объектов социальной инфраструктуры; - подготовка буклета АХО для согласования Комитетом архитектуры и градостроительства Московской области или другими согласующими органами; - получение комплекта материалов для дальнейшей разработки АГО, «Проектная документация» и «Рабочая документация». 2 этап. Подготовка материалов для рассмотрения и согласования Комитетом архитектуры и градостроительства Московской области или другими согласующими органами; 3 этап. Разработка документации для получения положительного заключения экспертизы 4 этап. Сопровождение Застройщика в Экспертной организации при согласовании Проектной документации для дальнейшего получения разрешения на строительство Застройщиком и Техническим Заказчиком. 5 этап. Разработка документации для ведения строительно-монтажных работ. |
| 1.15 | Стоимость работ | Поэтапное авансирование - не более 30%. Сроки начала каждого этапа - по письму заказчика. |
| 1.16 | Исходные данные | - Продуктовые принципы проекта, включая задание на квартирографию и дизайн-код (далее – ППП); - Задание на коммерческие помещения, разрабатываемое Заказчиком (в качестве исходных данных для учета в стратегии коммерции); - Материалы проекта планировки территории Комплексного развития территории, в том числе: проект межевания территории, границы допустимого размещения объектов капитального строительства; - Схема транспортного обслуживания; - Ранее разработанный и согласованный буклет АХО; - Инженерно-геодезические изыскания; - СПОЗУ корпусов 9 и 15 (1-я очередь) - Выписки ЕГРН, ГПЗУ |
| 1.17 | Состав выполняемых работ | 1 этап. 1.а. Разработка Архитектурно-градостроительной концепции (мастер-план) для 2-й (УБ №20, №25) и 3-й очередей строительства (УБ №28) 1.1 Комплексный анализ территории • Градостроительный контекст • Особенности территории с учетом рельефа • Схема ситуационного плана территории • Функциональная схема окружения • Маршруты пешеходных потоков • Схема транспортной доступности территории • Схема движения пожарной техники • Инсоляционная схема территории • Анализ инженерных систем • Схема действующих ограничений на территории 1.2. Эскиз застройки территории (в том числе, оценка текущей посадки согласно ППТ и пересмотр подхода к формированию урбан-блоков с изменением морфотипа застройки с целью улучшения продуктовых характеристик и эффективности очереди) 1.3. Схема фазирования (очередности реализации); 1.4. Схема зон благоустройства; 1.5. Схема внутриквартального движения транспорта и пешеходов; 1.6. Схема транспортного обслуживания; 1.7. Схема парковочной стратегии (обеспеченность парковками); 1.8. Схема этажности; 1.9. Схема используемых секций; 1.10. Основные технико-экономические показатели; 1.11. Коэффициенты эффективности планировочных решений; 1.12. Схема инсоляционных фронтов; 1.13. Схемы планировочной организации земельного участка, совмещенной со схемой транспортной организации территории в формате DWG (с отображением проектируемого объекта, элементов благоустройства и разбивкой по слоям) 1.б. Подготовка и согласование буклета АХО для 2-й и 3-й очередей строительства (УБ №20, №25, №28). АХО выполняется на основе согласованного АХО 1-й очереди. 2 этап. Разработка и согласование буклета АГО для 2-ой очереди строительства (УБ №20, №25). Состав буклета АГО выполнить в соответствии с требованиями МО. 3 этап. Разработка проектной документации для 2-ой очереди строительства (УБ №20, №25). Состав проектной документации выполнить в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 г. №87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» (с действующими изменениями и дополнениями). 4 этап. Сопровождение Застройщика в Экспертной организации при согласовании Проектной документации для 2-ой очереди строительства (УБ №20, №25) (государственной или негосударственной – по выбору Застройщика). Оперативная отработка замечаний экспертов, содействие Застройщику в вопросах взаимодействия с экспертной организацией. 5 этап. Разработка рабочей документации для 2-ой очереди строительства (УБ №20, №25. Состав рабочей документации выполнить в соответствии с ГОСТ Р 21.1101-2013 СПДС. Рабочую документацию выполнить в соответствии с действующими нормами и стандартами в объеме необходимом для выполнения строительно-монтажных работ. |
| 2. | Раздел II. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К РАБОТАМ |  |
| 2.1 | Эскиз застройки (мастер-план) | - Заложить разнообразные морфотипы застройки зданий, предусмотреть разновысотность зданий; - Транспортную, велосипедную и пешеходную логистику по территории запроектировать на основании данных транспортного и пешеходного моделирования, учесть главные точки притяжения; - Заложить систему логически связанных между собой общественных пространств внутри мастер-плана; - Проработать зеленый каркас территории; - На территории проектирования придерживаться разработанного дизайн-кода; - При посадке зданий учесть требования РНГП МО к зоне регулировании застройки 120 метров от ИЖС (4-6-8 этажей), инженерно-технические ограничения, нормы пожарной безопасности (с учетом перспективной разработки СТУ); - Учесть кадастровые граница ЗУ, а также зону допустимого размещения объектов капитального строительства в соответствии с утвержденным ППТ. - Предусмотреть отступ от береговой полосы до ОКС не менее 15 метров для прокладки инженерных сетей. - Инженерные сети допускается прокладывать под проездами и парковочными местами. |
| 2.2 | Благоустройство территории | - Территория разделяется на три типа функциональных зон: - общедоступная территория жилого комплекса; - территория, доступная для жителей комплекса и их гостей; - придомовая территория внутри закрытого периметра двора. - Обеспечить принцип «двор без машин». Въезд на дворовую территорию застройки только для спецтехники, предусмотреть калитки, шлагбаум; - Обеспечить приватность двора за счет стилобатов, ограждений, озеленения; - Предусмотреть организацию внутренней дворовой территории жилых объектов с высоким уровнем благоустройства (в соответствии с классом объекта) и максимальным озеленением; - Приоритет пешеходных перемещений на территории ЖК; - Предусмотреть места хранения велотранспорта. |
| 2.3 | Коммерческие помещения | - Выбор модели сценария жизни (активный центр, тихий центр, клубный формат, районный центр, мини-город, эко-кластер); - Предусмотреть размещение с учетом интенсивности потоков на основании внешних точек притяжения в окружении; - Коммерческие помещения в первых этажах и пристроенных частях составляют 6% от площади квартир. Размещение нежилых помещений предусмотреть в соответствии с Заданием на коммерческие помещения; - Коммерческие помещения с доступом из дворовой части не предусматривать. Доступ только с внешнего периметра; - Предусмотреть возможность подъезда транспорта для погрузки-разгрузки. |
| 2.4 | Архитектурно- планировочные решения | - Разрабатывать с учетом параметров (ТЭП) жилой, коммерческой застройки, определенных ППТ; - Высота помещений (пол-потолок): - Для 1-го нежилого этажа менее 4,2 м - Для типовых – по возможности 3,00 м - Для последнего – 3,30 м - Фасадные решения разрабатывать на основе согласованного буклета АХО, АГО 1-й очереди; - Предусмотреть размещение подземного паркинга; - Коэффициенты эффективности (мастер-план): - Коэффициент перехода из СПП ГНС в продаваемую площадь квартир (без летних помещений) - мин. 0,66 - Коэффициент перехода из СПП ГНС в продаваемую площадь коммерческих помещений: первые этажи жилых секций - мин. 0,64; стилобатные части жилых секций - мин. 0,8. - Коэффициенты полезного использования: К1 (продаваемая/общая площадь) = 75-78% - Коэффициент эффективности паркинга: К3 (площадь паркинга/количество м/м) = 30-22 кв.м на 1 м/м |
| 3 | Раздел III. РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТ |  |
| 3.1 | Количество экземпляров документации, выдаваемых Заказчику | Буклеты и документация передаются Заказчику в виде комплекта графических и текстовых материалов в бумажном и электронном виде в форматах PDF и DWG – для чертежей, WORD и PDF – для текстовых документов, Excel и PDF – для таблиц, JPG – для трехмерных изображений - 1 экз. на цифровом носителе. 1 этап. 1. Презентация проекта в формате .pdf 2. Чертежи мастер-плана в формате .dwg 3. Таблица расчетов основных ТЭП в формате .xls, содержащая следующие данные: - устойчивая система расселения, к которой относится территория разработки планировочного решения; - площади ЭПС; - площади зданий в ГНС для каждого планируемого ОКС; - коэффициенты перехода к общей площади зданий для каждого планируемого ОКС; - средняя этажность для жилых ОКС; - площади квартир для жилых ОКС; - численность расчетного населения; - площади встроенно-пристроенных нежилых помещений для жилых ОКС и площадь коммерческих помещений для многоуровневых паркингов; - площади земельных участков для объектов нежилого назначения; - расчет интенсивности использования территории (коэффициент, плотность), с указанием в случае разворота паркинга, количества разворачиваемых паркингов, в случае добавления ТОП - площади прибавляемого ТОП с отображением на чертеже планировочного решения границ прибавляемой ТОП; - расчет основных нормируемых объектов СКБ (школа, детский сад, поликлиника, больница, станция скорой медицинской помощи, пункт полиции, МФЦ, КДЦ (учреждения клубного типа), детские школы искусств, объекты торговли, в т.ч. отдельно стоящие, спортивные залы, бассейны, открытые спортивные площадки, парковки (постоянные, временные, приобъектные), аптеки, объекты бытового обслуживания и общественного питания; - расчет рабочих мест; - укрупненный расчет придомовой. 4. 3D модель SketchUp с выставленными ракурсами, демонстрирующими фасадные решения (2-3 ракурса) 5. Ведомость материалов фасадов в формате .xls 6. Чертежи концепции объемно-планировочных решений в формате .dwg 7. 3D модель в формате MAX (3ds Max) с отстроенной геометрией и нанесенными текстурами 8. Визуализации (1 этап - 10 шт, 2 этап - 12 шт.) в растровых форматах (PNG, TIFF, JPEG) c разрешением не менее 300 dpi. Разрешение финального изображения - 5000 px по широкой стороне. 9. Буклет АХО в формате .pdf 2 этап. Буклет АГО в формате .pdf и в формате разработки; предоставить 3д-модель для АГО в соответствии с действующим регламентом комитета архитектуры градостроительства МО, согласовать с Заказчиком. 3 этап, 4 этап. Проектная документация, получившая положительное заключение экспертизы в порядке, предусмотренном действующим законодательством (все разделы) – в 2-х экземплярах на бумажном носителе на русском языке в сброшюрованном виде (каждый том сформирован в один файл); на флеш-носителе в формате .pdf и в формате разработки (чертежи в файлах – в формате разработки, также в .pdf; все расчеты, таблицы, схемы, выполненные в процессе проектирования – также в формате .pdf и в формате разработки). 5 этап. Рабочая документация, согласованная с Заказчиком, – в 3-х экземплярах на бумажном носителе на русском языке в сброшюрованном виде (каждый том сформирован в один файл); на флеш-носителе в формате .pdf и в формате разработки (чертежи в файлах – в формате разработки, также в .pdf; все расчеты, таблицы, схемы, выполненные в процессе проектирования – также в формате .pdf и в формате разработки). |
|  | Требования к разработке информационной модели (BIM) | Проектную и рабочую документацию разрабатывать с использованием информационной модели (BIM). Требования к модели будут уточнены при подписании Договора. |

Примечание: Стоимость работ и условия оплаты - Поэтапное авансирование - не более 30%. Сроки начала каждого этапа - по письму Заказчика.